УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «АльденаГрупп»

___________________ А.В. Калита

«___» __________ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ

оформления чертежей рабочей документации

стадии «Конструкции металлические деталировочные» (КМД)

Aldena Group

Брест, Республика Беларусь

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

…

# 1. Общие положения

## 1.1. Назначение и область применения

Настоящий Регламент устанавливает порядок действий конструктора при

разработке рабочей документации стадии «Конструкции металлические

деталировочные» (КМД) и единые правила оформления чертежей в ООО «АльденаГрупп».

Цель Регламента — обеспечить единообразие, полноту и однозначность графической и

текстовой информации независимо от исполнителя, а также соответствие выпускаемой

документации действующим нормативным документам Республики Беларусь и

межгосударственным стандартам.

Регламент обязателен к применению всеми работниками проектно-конструкторского

отдела, участвующими в разработке, проверке и выпуске документации стадии КМД.

Для вновь принятого работника Регламент является основным документом,

определяющим последовательность работы: разделы 2–4 описывают порядок действий,

разделы 5–14 — требования к оформлению.

Действие Регламента распространяется на все виды металлических конструкций,

разрабатываемых организацией: колонны, балки, ригели, фермы, связи, рамы,

площадки, лестницы, ограждения, опорные узлы и иные несущие и ограждающие

элементы из стали.

## 1.2. Нормативные ссылки

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СТБ 2255-2023 | Система проектной документации для строительства. Основные требования |
| СН 1.02.02-2023 | Состав и содержание проектной документации |
| СН 2.01.01-2019 | Основы проектирования строительных конструкций |
| СП 5.04.01-2021 | Стальные конструкции |
| ГОСТ 21.501-2018 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений |
| ГОСТ 21.502-2016 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций |
| ГОСТ 21.110-2013 | СПДС. Спецификация оборудования, изделий и материалов |
| ГОСТ 21.114-2013 | СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий |
| ГОСТ 2.104-2006 | ЕСКД. Основные надписи |
| ГОСТ 2.105-95 | ЕСКД. Общие требования к текстовым документам |
| ГОСТ 2.301-68 | ЕСКД. Форматы |
| ГОСТ 2.302-68 | ЕСКД. Масштабы |
| ГОСТ 2.303-68 | ЕСКД. Линии |
| ГОСТ 2.304-81 | ЕСКД. Шрифты чертёжные |
| ГОСТ 2.305-2008 | ЕСКД. Изображения — виды, разрезы, сечения |
| ГОСТ 2.306-68 | ЕСКД. Обозначения графических материалов |
| ГОСТ 2.307-2011 | ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений |
| ГОСТ 2.312-72 | ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений |
| ГОСТ 2.316-2008 | ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц |
| ГОСТ 2.503-2013 | ЕСКД. Правила внесения изменений |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные |
| ГОСТ 14771-76 | Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные |
| ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия |
| ГОСТ 26020-83 | Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок |
| ГОСТ 27772-2015 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| ГОСТ 10144-89 | Эмали ХВ-124. Технические условия |

Конструктор обязан применять только действующие редакции нормативных

документов. Контроль актуальности перечня возлагается на начальника

проектно-конструкторского отдела.

Перечень не является исчерпывающим. Конструктор вправе ссылаться в

чертежах на иные нормативные документы, имеющие прямое отношение к

металлическим конструкциям, применяемым материалам, сварке, антикоррозионной

защите и изготовлению, если это необходимо для однозначной передачи требований

производству.

Ссылка должна быть достоверной: указанные обозначение и год документа

должны существовать и соответствовать его действительному наименованию, а сам

документ — действовать на дату выпуска чертежа. Ссылки на отменённые,

несуществующие или не относящиеся к предмету документы не допускаются.

## 1.3. Термины и сокращения

| Термин / сокращение | Определение |
| --- | --- |
| КМ | Конструкции металлические — стадия проектной документации |
| КМД | Конструкции металлические деталировочные — стадия рабочей документации |
| АС | Архитектурно-строительные решения |
| РД | Рабочая документация |
| ТЗ | Техническое задание (задание на разработку) |
| ОД | Лист «Общие данные» |
| Отправочная марка | Сборочная единица металлоконструкции, изготавливаемая в заводских условиях и поставляемая на монтаж как единое целое |
| Деталь | Простейший элемент отправочной марки, изготавливаемый из одного куска материала |
| Узел | Соединение двух и более конструктивных элементов, требующее детального изображения |
| Вид | Изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета |
| Разрез | Изображение предмета, мысленно рассечённого плоскостью |
| Сечение | Изображение фигуры, получающейся в секущей плоскости |
| Спецификация | Текстовый документ табличной формы, определяющий состав сборочной единицы |
| Ведомость | Текстовый документ, содержащий перечисление документов, изделий или материалов |
| Штамп (основная надпись) | Таблица в правом нижнем углу листа с обозначением документа, наименованием объекта и изделия, подписями и датами. В стандартах именуется «основная надпись», в работе отдела — «штамп»; термины равнозначны |
| Шифр документа | Условное обозначение, присваиваемое комплекту рабочей документации |
| Нормоконтроль | Контроль соблюдения в документации требований нормативных документов и настоящего Регламента |
| АКЗ | Антикоррозионная защита |
| ПВЛ | Просечно-вытяжной лист |
| СПДС | Система проектной документации для строительства |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |

## 1.4. Участники разработки и ответственность

| Должность | Ответственность |
| --- | --- |
| Заместитель директора | Выдача задания на разработку, определение приоритетов и сроков, согласование принципиальных решений по объекту |
| Начальник проектно-конструкторского отдела | Распределение работы между исполнителями, доведение технических особенностей объекта, нормоконтроль выпускаемой документации, передача комплекта главному инженеру, внедрение и актуализация настоящего Регламента, обучение работников |
| Конструктор, архитектор | Полнота и достоверность модели и чертежей, соблюдение требований настоящего Регламента, выпуск производственных файлов, самопроверка по чек-листу перед сдачей |
| Главный инженер | Приём выпущенного комплекта, обеспечение его использования производством и монтажными участками |

Функции проверки документации и нормоконтроля выполняет начальник

проектно-конструкторского отдела. Отдельные должности проверяющего и

нормоконтролёра, а также должность главного инженера проекта (ГИП) в порядке,

установленном настоящим Регламентом, не применяются.

Документация, разработанная начальником отдела. Начальник

проектно-конструкторского отдела наряду с руководством отделом выполняет

разработку рабочей документации. Нормоконтроль комплектов, разработанных им

лично, он выполняет самостоятельно; ответственность за качество и полноту такой

документации несёт единолично.

Замещение на период отсутствия. На время отпуска, временной

нетрудоспособности или иного отсутствия начальника проектно-конструкторского

отдела нормоконтроль и приёмку документации выполняет заместитель директора

Покалюк Д.Г. Выпуск документации без нормоконтроля не допускается независимо

от отсутствия должностных лиц.

Несоблюдение требований Регламента является основанием для возврата документации

на доработку с отметкой «не прошёл» в рабочем журнале отдела (п. 2.6).

Систематические нарушения учитываются при оценке работы конструктора.

## 1.5. Введение в действие и пересмотр

Регламент вводится в действие приказом по организации. Пересмотр осуществляется

не реже одного раза в три года, а также при существенных изменениях нормативной

базы, применяемого программного обеспечения или технологии производства.

Предложения по изменению Регламента подаются работниками отдела начальнику

проектно-конструкторского отдела.

# 2. Порядок работы над объектом: от задания до выпуска

## 2.1. Назначение раздела

Настоящий раздел устанавливает последовательность действий всех участников

разработки рабочей документации стадии КМД — от получения задания до передачи

готового комплекта в производство. Раздел является основным для вновь принятого

работника: он определяет, что и в каком порядке делать по каждому объекту.

## 2.2. Участники и зоны ответственности

| Участник | Что делает |
| --- | --- |
| Заместитель директора | Выдаёт задание на разработку, определяет приоритет и срок, согласовывает принципиальные вопросы по объекту |
| Начальник проектно-конструкторского отдела | Принимает задание, создаёт структуру папок объекта, распределяет работу между исполнителями, доводит технические особенности, выполняет нормоконтроль, передаёт готовый комплект главному инженеру |
| Конструктор / архитектор | Разрабатывает модель и комплект КМД по настоящему Регламенту, выполняет самопроверку по чек-листу (раздел 16), сдаёт работу начальнику отдела |
| Главный инженер | Принимает выпущенный комплект, обеспечивает его использование производством и монтажными участками |

Комплект не передаётся заместителю директора на проверку: принципиальные

вопросы по объекту решаются в рабочем порядке между заместителем директора и

начальником отдела до и во время разработки.

## 2.3. Этап 1. Задание на разработку

Задание на разработку выдаёт заместитель директора начальнику отдела.

Обязательный состав задания:

чертежи-основание — комплект стадии КМ либо АС (архитектурно-строительные

решения) в объёме, достаточном для однозначного понимания задачи конструктором;

договор на объект — из него берутся точное наименование объекта, заказчик,

объём и сроки;

при наличии — фотографии объекта и результаты натурных замеров;

устные и письменные указания по объекту: марка стали, особенности узлов,

порядок и очерёдность выпуска, приоритет и срок.

Не допускается запуск объекта в работу без чертежей-основания стадии КМ или АС.

Если исходных данных недостаточно для однозначного понимания конструкции,

начальник отдела возвращает задание заместителю директора с перечнем

недостающих данных и не распределяет работу до их получения.

## 2.4. Этап 2. Открытие объекта и постановка задачи

Начальник отдела:

1. создаёт структуру папок объекта в сетевом хранилище по разделу 3 настоящего

Регламента и размещает в ней договор, чертежи-основание и фотографии;

2. заводит объект в рабочем журнале отдела: наименование, состав работ,

приоритет, срок;

3. назначает исполнителя (конструктора или архитектора) и доводит до него:

шифр и наименование объекта, расположение папки объекта;

марку стали и особенности применяемого материала;

принципиальные решения по узлам, согласованные с заместителем директора;

требуется ли выпуск файлов IGES для лазерной резки погонажа (раздел 9);

приоритет, дату начала и срок сдачи;

4. фиксирует исполнителя и срок в рабочем журнале отдела.

## 2.5. Этап 3. Работа конструктора

Последовательность обязательна. Переход к следующему шагу без выполнения

предыдущего не допускается.

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучить задание: чертежи КМ/АС, договор, фотографии и замеры. Выявить неясности и задать вопросы начальнику отдела до начала моделирования | Понимание объёма и конструктивной схемы |
| 2 | Построить 3D-модель объекта — в Advance Steel либо импортом из Revit (раздел 4) | Модель несущего каркаса |
| 3 | Смоделировать узлы: сварные и болтовые соединения, фланцы, фасонки, рёбра, опорные части | Модель с проработанными узлами |
| 4 | Проверить модель на коллизии (раздел 4): наложение отверстий, смещение болтов относительно отверстий, врезание фланцев и пластин в несущие профили | Модель без коллизий |
| 5 | Разбить модель на отправочные марки и выполнить нумерацию через процессы Advance Steel — отдельный процесс для колонн, балок, связей и т.д. (раздел 4) | Промаркированные отправочные марки |
| 6 | Оптимизировать номенклатуру марок — устранить дубли, различающиеся незначительно (раздел 4) | Минимально возможное число марок |
| 7 | Выпустить чертежи комплекта в составе и порядке по разделу 5 | Листы КМД |
| 8 | Подготовить производственные файлы: DXF пластин, раскроечные карты CutLogic, при необходимости IGES (разделы 3 и 9) | Пакет для заготовительного производства |
| 9 | Самопроверка по чек-листу конструктора (раздел 16) | Заполненный чек-лист |
| 10 | Сдать работу начальнику отдела на нормоконтроль | Комплект на проверке |

## 2.6. Этап 4. Нормоконтроль

Нормоконтроль выполняет начальник отдела по чек-листу нормоконтроля, а в период

его отсутствия — заместитель директора (п. 1.4).

Результат фиксируется в рабочем журнале отдела в графе «Нормоконтроль»:

прошёл — комплект допускается к выпуску;

не прошёл — замечания записываются в журнал, комплект возвращается

исполнителю на доработку с указанием даты повторной сдачи.

Документация, не прошедшая нормоконтроль, в производство не передаётся.

## 2.7. Этап 5. Передача комплекта

После отметки «прошёл» начальник отдела:

1. формирует итоговый пакет в папке «К выдаче» (раздел 3);

2. передаёт комплект главному инженеру, который обеспечивает его

использование производством и монтажными участками;

3. выгружает документацию в CRM-систему в составе и порядке по разделу 15;

4. закрывает строку объекта в рабочем журнале отдела: статус «выпущено», дата,

подпись.

# 3. Организация файлов объекта в сетевом хранилище

## 3.1. Расположение

Все файлы по объектам хранятся в сетевом ресурсе `\\192.168.1.2\объекты`,

подключаемом как диск `Z:`. Хранение рабочих файлов по объектам на локальных

дисках рабочих станций не допускается.

Структура: `Z:\<год>\<шифр объекта> <наименование объекта>\`

Пример каталога объекта:

`Z:\2026\950-26 Савушкин продукт - подряд (площадки 3шт., 30 тонн)\`

Шифр объекта формируется как номер договора — год (`950-26`) и используется

во всех документах комплекта без изменений.

## 3.2. Состав папок объекта

| Папка / файл | Содержимое |
| --- | --- |
| *(корень каталога)* | Договор в формате `.docx` — наименование объекта, заказчик, объём |
| `ТЗ\` | Чертежи-основание стадии КМ или АС, полученные с заданием |
| `Фото\` | Фотографии объекта и материалы натурных замеров |
| `КМД\` | Рабочие файлы комплекта: `.dwg` и `.pdf` |
| `NC\` | DXF-файлы листовых деталей для лазерной резки (п. 3.3) |
| `IGES\` | Файлы IGES погонажного проката для лазерной резки (п. 3.4) |
| `Раскрой\` | Раскроечные карты CutLogic 1D в формате PDF |
| `К выдаче\` | Итоговый пакет PDF, передаваемый в производство и в CRM |
| `Изменения\` | Извещения об изменениях и изменённые листы по редакциям |

## 3.3. DXF-файлы листовых деталей — папка `NC`

Файлы раскладываются по маркам стали, затем по толщинам листа:

```

NC\

├── С245\

│   ├── t6\    ← детали толщиной 6 мм из стали С245

│   ├── t8\

│   └── t12\

└── С345\

├── t8\

└── t10\

```

Создаются только те папки марок стали и толщин, которые фактически присутствуют

в объекте.

Подготовка файла к резке (CypCut). Каждый DXF проходит адаптацию под систему

лазерной резки CypCut с распределением по слоям:

| Слой | Содержимое | Операция |
| --- | --- | --- |
| Layer 1 | Внешний контур детали, отверстия, прорези | Сквозная резка |
| Layer 14 | Линии примыкания привариваемых деталей (штриховой линией) с их позиционными номерами; позиционный номер самой пластины | Поверхностная гравировка |

На каждой пластине гравировкой наносятся:

контуры мест примыкания всех деталей, привариваемых к данной пластине;

позиционные номера примыкающих деталей — чтобы сборщик знал, какая деталь

встаёт в каждое место;

позиционный номер самой пластины.

Не допускается:

размещение линий гравировки в слое резки и наоборот;

выпуск DXF без слоя гравировки при наличии примыкающих деталей;

размещение файлов вне папок марки стали и толщины.

## 3.4. Файлы IGES погонажного проката — папка `IGES`

Выпускаются, если по указанию заместителя директора требуется лазерная резка

погонажных изделий. Указание доводится до исполнителя начальником отдела.

Файлы раскладываются по сечениям — одна папка на сечение:

```

IGES\

├── Гн. 40x3\

│   ├── 3_Гн. 40x3_37шт_С245.iges

│   └── 7_Гн. 40x3_12шт_С245.iges

└── Гн. 100x100x4\

└── 12_Гн. 100x100x4_8шт_С245.iges

```

Формат имени файла:

`<позиция>_<сечение>_<количество>шт_<марка стали>.iges`

где: позиция — номер детали по спецификации; сечение — обозначение профиля;

количество — число идентичных деталей; марка стали — по ГОСТ 27772-2015.

## 3.5. Сопроводительная спецификация для цеха

Папки `NC` и `IGES` обязательно сопровождаются спецификацией в формате PDF,

взятой из листа деталировки металлопроката комплекта КМД.

Назначение: оператор лазерного станка сверяет фактически вырезанное с тем, что

должно быть вырезано, по позициям, сечениям и количеству. Передача файлов резки

без сопроводительной спецификации не допускается.

## 3.6. Папки «К выдаче» и «Изменения»

`К выдаче` — итоговый пакет PDF, сформированный после отметки «прошёл» в

рабочем журнале. Содержимое папки соответствует тому, что фактически передано

главному инженеру и выгружено в CRM. Файлы, не прошедшие нормоконтроль, в эту

папку не помещаются.

`Изменения` — извещения об изменениях и изменённые листы. На каждое изменение

создаётся подпапка вида `Изм.1`, `Изм.2` с извещением и полным составом

изменённых листов. Актуальная редакция всегда остаётся в папке `К выдаче`,

предыдущая переносится в соответствующую подпапку `Изменения`.

# 4. Работа в Autodesk Advance Steel

## 4.1. Назначение раздела

Раздел устанавливает порядок построения трёхмерной модели объекта, её проверки,

разбивки на отправочные марки и выпуска производственных файлов в программе

Autodesk Advance Steel. Комплект КМД выпускается из модели: ручное вычерчивание

отправочных марок без модели не допускается.

## 4.2. Источник модели

Допускаются два способа получения модели.

Способ 1. Импорт модели из Autodesk Revit.

Применяется, когда объект уже смоделирован в Revit.

1. В Revit открыть модель и запустить надстройку Extensions for Advance Steel.

2. Подтвердить экспорт — надстройка сохраняет файл параметров с расширением

`.smlx`.

3. В Advance Steel выполнить импорт: Import → выбрать сохранённый файл

`.smlx`.

4. Выполнить сопоставление сечений. Программа последовательно запрашивает,

какому профилю из библиотеки Advance Steel соответствует каждое сечение

импортируемой модели: например, для профильной трубы 100×100×3 указать

соответствующий профиль по ГОСТ из библиотеки. Подтвердить сопоставление.

После импорта конструктор обязан проверить, что все сечения сопоставлены

верно и соответствуют сортаменту, указанному в чертежах КМ/АС. Профили,

не сопоставленные с библиотечными, в работу не берутся.

Способ 2. Моделирование непосредственно в Advance Steel.

Применяется, когда модель Revit отсутствует либо объект проще смоделировать

заново. Модель строится по чертежам-основанию стадии КМ или АС из задания.

## 4.3. Моделирование конструкций и узлов

Конструктор моделирует:

несущий каркас — колонны, балки, фермы, ригели, прогоны, связи, распорки;

узлы соединений — сварные и болтовые, с фактической геометрией фланцев,

фасонок, накладок, рёбер жёсткости, опорных пластин;

болтовые соединения — с реальными диаметрами болтов, отверстий и шагом,

а не условным обозначением.

Узлы моделируются до проверки на коллизии. Модель, в которой узлы обозначены

схематично, к проверке не принимается: коллизии в такой модели не выявляются.

## 4.4. Проверка модели на коллизии

Проверка выполняется средствами Advance Steel до разбивки на отправочные

марки и до выпуска чертежей.

Обязательный перечень проверяемого:

| № | Что проверяется | Признак ошибки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взаимное расположение отверстий | Наложение отверстий друг на друга, отверстия, выходящие за кромку детали |
| 2 | Положение болтов относительно отверстий | Смещение оси болта относительно оси отверстия |
| 3 | Примыкание фланцев и пластин к профилям | Фланец, пластина или ребро «въезжает» в тело несущего профиля |
| 4 | Пересечение элементов каркаса | Взаимное проникновение балок, колонн, связей |
| 5 | Соответствие зазоров | Отсутствие или недостаточность технологических зазоров в сварных и болтовых соединениях |

Все выявленные коллизии устраняются в модели. Выпуск чертежей при наличии

неустранённых коллизий не допускается.

## 4.5. Разбивка на отправочные марки и нумерация

После устранения коллизий модель разбивается на отправочные марки и нумеруется

средствами Advance Steel.

Нумерация выполняется раздельными процессами по типам конструкций: отдельный

процесс для колонн, отдельный для балок, отдельный для связей и т.д. Настройка

процессов выполняется так, чтобы присваиваемые префиксы соответствовали системе

маркировки отправочных марок, принятой в организации (раздел 5): К — колонна,

Б — балка, Р — ригель, Ф — ферма, Св — связи, Пр — прогон, Пл — площадка,

Л — лестница, О — ограждение.

Единая нумерация всех конструкций одним процессом не допускается: она нарушает

систему маркировки и делает невозможным упорядочение листов по типам конструкций.

## 4.6. Оптимизация номенклатуры отправочных марок

Проблема. Advance Steel сравнивает геометрию точно. Две конструкции,

отличающиеся незначительно — например, колонны, разница по высоте между которыми

составляет доли миллиметра, — получают разные марки, хотя фактически

являются одинаковыми изделиями. Результат: избыточное количество отправочных

марок, лишние листы чертежей, лишние позиции в спецификациях, лишние

переналадки на производстве.

Порядок действий. После нумерации конструктор обязан выполнить ревизию

номенклатуры марок:

1. Открыть перечень полученных отправочных марок и сопоставить марки одного типа

между собой по габаритам, сечению и составу деталей.

2. Выявить марки, отличающиеся незначительно — в пределах, не влияющих на

работоспособность конструкции и на возможность монтажа.

3. Для каждой такой пары удалить из модели избыточную конструкцию и на её

место установить копию равнозначной, оставляемой в номенклатуре.

4. Повторно выполнить нумерацию.

5. Убедиться, что общее количество отправочных марок сократилось, а количество

идентичных марок соответственно возросло.

Ограничение. Объединять допускается только те марки, для которых

конструктор убедился, что замена не нарушает геометрию узлов примыкания и не

влияет на монтаж. Если различие обусловлено проектным решением (разные отметки,

разные нагрузки, разная привязка), марки не объединяются.

Результат оптимизации проверяется при нормоконтроле: наличие в комплекте

нескольких марок одного типа с незначительными различиями без обоснования

является замечанием.

## 4.7. Выпуск чертежей и производственных файлов из модели

После оптимизации номенклатуры из модели выпускаются:

| Что | Куда | Раздел |
| --- | --- | --- |
| Чертежи отправочных марок, деталировки, 3D-виды, ведомости | Комплект КМД (`КМД\`) | 5 |
| DXF листовых деталей — с последующей адаптацией под CypCut (Layer 1 — рез, Layer 14 — гравировка) | `NC\<марка стали>\t<толщина>\` | 3.3 |
| Перечень деталей погонажного проката для оптимизации раскроя | Программа CutLogic 1D → `Раскрой\` | 9 |
| IGES погонажного проката для лазерной резки — формируется надстройкой PowerPack в Advance Steel | `IGES\<сечение>\` | 3.4 |

Файлы IGES выпускаются только при наличии соответствующего указания

заместителя директора, доведённого до исполнителя начальником отдела (п. 2.4).

## 4.8. Не допускается

выпуск чертежей из модели, не прошедшей проверку на коллизии;

нумерация отправочных марок единым процессом без разделения по типам

конструкций;

передача в производство модели с несопоставленными после импорта сечениями;

ручное изменение обозначения марки на чертеже без перенумерации в модели —

расхождение модели и чертежа не допускается.

# 5. Состав и порядок листов комплекта КМД

## 5.1. Назначение раздела

Раздел устанавливает обязательный состав комплекта рабочей документации стадии

КМД, порядок следования листов и систему обозначения отправочных марок.

Комплект, не соответствующий настоящему разделу, к нормоконтролю не принимается.

## 5.2. Графические листы комплекта

Включаются в сквозную нумерацию листов и в ведомость рабочих чертежей.

| № | Лист | Обязательность и содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист | Обязателен. Наименование объекта по договору, заказчик, шифр и наименование комплекта, стадия, подписи. Обозначается «Т.л.», в общее количество листов не включается |
| 2 | Общие данные (ОД) | Обязателен. Первый нумерованный лист. Содержит ведомость рабочих чертежей основного комплекта, ведомость ссылочных и прилагаемых документов, условные обозначения, общие технические указания, требования к материалам, сварке, антикоррозионной защите (в т.ч. толщину покрытия по данным чертежей КМ), монтажу и контролю |
| 3 | Деталировка листового металла | Обязательна при наличии листовых деталей. Чертежи всех плоских деталей: фасонок, опорных пластин, рёбер, накладок, фланцев, диафрагм. Основание для выпуска DXF (п. 3.3) |
| 4 | Деталировка металлопроката | Обязательна при наличии погонажных деталей. Чертежи заготовок из профильного проката с длинами, углами зарезки торцов и отверстиями. Основание для раскроя в CutLogic 1D (п. 3.4, раздел 9) |
| 5 | 3D общий вид объекта со сводными таблицами | Обязателен. Состав таблиц — по п. 5.3 |
| 6 | Чертежи отправочных марок | Обязательны. Один лист на одну отправочную марку. Порядок — по п. 5.4 |

Монтажные схемы в состав комплекта КМД не входят и выпускаются отдельным

документом (п. 5.8).

## 5.3. Основной (главный) лист 3D-вида: состав сводных таблиц

На основном (главном) листе 3D-вида объекта размещаются в указанном порядке:

1. 3D общий вид объекта — аксонометрическое изображение смонтированного каркаса;

2. Выборка металла — сводный расход металлопроката по объекту: сечение,

общая масса, марка стали (п. 10.2);

3. Спецификация метизов — болты, гайки, шайбы, анкеры с указанием стандартов;

4. Ведомость покраски — площадь окраски в м², рассчитанная по поверхности

проката из выборки металла; система покрытия — грунт плюс эмаль, толщина

покрытия принимается по чертежам КМ и указывается на листе «Общие данные»;

5. Ведомость отправочных марок — перечень всех марок с количеством и массой.

Ведомость отправочных марок размещается на том же листе, что и 3D общий вид.

## 5.4. Порядок расположения чертежей отправочных марок

Чертежи отправочных марок располагаются от несущих конструкций к

второстепенным. Рекомендуемая последовательность:

| Очередь | Тип конструкции | Префикс марки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фермы | Ф |
| 2 | Балки | Б |
| 3 | Колонны | К |
| 4 | Ригели | Р |
| 5 | Прогоны | Пр |
| 6 | Связи вертикальные, горизонтальные, распорки | СВ, СГ |
| 7 | Площадки, лестницы, ограждения | Пл, Л, Ог |
| 8 | Монтажные пластины, закладные детали | МП, ЗД |

Внутри каждого типа марки располагаются по возрастанию порядкового номера

(Б1, Б2, Б3 …). Последовательность типов носит рекомендательный характер;

обязательным является принцип «сначала несущие, затем второстепенные» и

группировка марок одного типа подряд.

## 5.5. Обозначение отправочных марок

Обозначение отправочной марки состоит из буквенного префикса типа конструкции

и порядкового номера марки в пределах этого типа.

| Тип конструкции | Префикс | Примеры обозначений |
| --- | --- | --- |
| Колонна | К | К1, К2, К3 … |
| Балка | Б | Б1, Б2, Б3 … |
| Ригель | Р | Р1, Р2 … |
| Ферма | Ф | Ф1, Ф2 … |
| Прогон | Пр | Пр1, Пр2 … |
| Связь вертикальная | СВ | СВ1, СВ2 … |
| Связь горизонтальная | СГ | СГ1, СГ2 … |
| Площадка | Пл | Пл1, Пл2 … |
| Лестница | Л | Л1, Л2 … |
| Ограждение | Ог | Ог1, Ог2 … |
| Монтажная пластина | МП | МП1, МП2 … |
| Закладная деталь | ЗД | ЗД1, ЗД2 … |

При нескольких зданиях или зонах в составе объекта допускается префикс зоны:

А-К1, Б-К1.

Обозначения присваиваются процессами нумерации Advance Steel, настроенными

раздельно по типам конструкций (п. 4.5).

Не допускается:

применение составных номеров вида «Б1-1»;

повторное использование одного обозначения для конструкций разной геометрии;

пропуски в нумерации без документального обоснования;

изменение обозначения марки после выпуска чертежа в производство иначе как

через извещение об изменении.

## 5.6. Электронные приложения к комплекту

Не включаются в нумерацию листов, передаются вместе с комплектом и

регистрируются в ведомости прилагаемых документов на листе «Общие данные».

| Приложение | Формат | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Раскроечные карты погонажного проката | PDF | `Раскрой\` |
| DXF-файлы листовых деталей | DXF | `NC\<марка стали>\t<толщина>\` |
| Файлы IGES погонажного проката (при наличии указания) | IGES | `IGES\<сечение>\` |
| Сопроводительные спецификации к файлам резки | PDF | В папках `NC\` и `IGES\` |

## 5.7. Не допускается

передача комплекта на нормоконтроль без титульного листа или листа «Общие данные»;

выпуск чертежей отправочных марок без деталировок листового металла и

металлопроката;

выпуск комплекта без ведомости покраски при наличии требований к

антикоррозионной защите;

передача электронных приложений в производство без сопроводительных

спецификаций (п. 3.5).

## 5.8. Монтажные схемы — отдельный документ

Монтажные схемы не включаются в комплект КМД и не входят в его нумерацию

листов. Монтажные схемы сводятся в отдельный PDF-файл со своей сквозной

нумерацией листов и передаются вместе с комплектом КМД.

Назначение: показать монтажной организации, где какая отправочная марка

устанавливается, на каких отметках и как выполняются монтажные соединения.

Состав документа «Монтажные схемы»:

| № | Лист | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист | Оформляется как титульный лист КМД с пометкой «Монтажные схемы» |
| 2 | Общие данные | Ведомость листов документа, условные обозначения, общие указания по монтажу |
| 3 | 3D общий вид | Аксонометрия объекта с обозначением всех отправочных марок и сводными таблицами (спецификации, ведомости) |
| 4 | Планы | План расположения металлоконструкций, план балок, план раскладки настила и листов ПВЛ и иные планы по составу объекта. На планах указывается, какая отправочная марка монтируется в каждой позиции |
| 5 | Разрезы | С обязательным указанием высотных отметок и всех необходимых размеров |
| 6 | Узлы | Монтажные узлы сопряжений с указанием применяемых метизов и монтажных швов |

Обязательные требования:

каждая конструкция на плане обозначается маркой, совпадающей с обозначением

чертежа отправочной марки комплекта КМД;

на всех разрезах проставляются высотные отметки;

размеры привязки конструкций к осям здания указываются в объёме, достаточном

для монтажа без обращения к чертежам КМ.

Не допускается:

сведение монтажных схем в один PDF с комплектом КМД;

обозначение конструкций на схемах марками, не совпадающими с комплектом КМД;

выпуск разрезов без высотных отметок.

# 6. Оформление листов

## 6.1. Форматы листов

Форматы принимаются по ГОСТ 2.301-68.

| Обозначение | Размеры, мм | Применение |
| --- | --- | --- |
| А0 | 841 × 1189 | Сборочные чертежи крупногабаритных ферм и рам |
| А1 | 594 × 841 | Чертежи отправочных марок крупных конструкций |
| А2 | 420 × 594 | Чертежи отправочных марок средних размеров |
| А3 | 297 × 420 | Чертежи мелких отправочных марок (связи, прогоны), деталировки |
| А4 | 210 × 297 | Лист «Общие данные», ведомости, спецификации, чертежи деталей |
| А3×3, А3×4 | 420 × 891 / 1189 | Длинномерные конструкции (стропильные балки, фермы) |
| А4×3, А4×4 | 297 × 630 / 841 | Дополнительные форматы для удлинённых элементов |

Формат выбирается так, чтобы изображения занимали 60–70 % полезной площади

листа, а узлы и спецификация по возможности размещались на одном листе с

основной маркой.

Ориентация — преимущественно горизонтальная (альбомная). Вертикальная

применяется для лестниц, мачт, высоких колонн и листа «Общие данные».

## 6.2. Рамка и штамп (основная надпись)

Рамка выполняется сплошной основной линией. Поля: слева (для подшивки) — 20 мм,

справа, сверху и снизу — 5 мм.

Штамп выполняется по форме, приведённой на рисунке Е.1 СТБ 2255-2023,

размер 185 × 55 мм, размещается в правом нижнем углу листа. Для листов А4 штамп

размещается вдоль короткой стороны, для остальных форматов — вдоль длинной.

Форма штампа и нумерация граф (рисунок Е.1 СТБ 2255-2023). Числа в скобках —

номера граф; их расшифровка приведена в таблице ниже.

Форма штампа и дополнительных граф — рисунок Е.1 СТБ 2255-2023

Состав штампа — расшифровка граф по приложению Е СТБ 2255-2023:

| № графы | Наименование графы | Что пишет конструктор |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение документа | Обозначение комплекта по п. 13.2, например `950-26-КМД` |
| 2 | Наименование объекта строительства | Полное наименование объекта по договору |
| 3 | Наименование здания (сооружения) | Здание, площадка, очередь строительства в составе объекта |
| 4 | Наименование изображений на данном листе | Точно те наименования, что стоят над изображениями. Наименования спецификаций и таблиц в графу не входят |
| 5 | Наименование изделия | Заполняется на чертежах изделий: «Балка Б1» |
| 6 | Условное обозначение стадии | «КМД» |
| 7 | Порядковый номер листа | Цифра без знака «№» |
| 8 | Общее количество листов | Заполняется только на первом листе комплекта |
| 9 | Наименование организации-разработчика | ООО «АльденаГрупп» |
| 10 | Характер работы | Строки: Разраб. · Нач. констр. · Н. контроль · Гл. инженер |
| 11–13 | Фамилии, подписи и даты | Фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дата подписания |
| 14–19 | Таблица изменений | Изм. · Кол. уч. · Лист · № док. · Подп. · Дата — заполняется по п. 14.4 |
| 20 | Инвентарный номер подлинника | Заполняется при сдаче в архив |
| 21 | Подпись принявшего подлинник на хранение и дата приёмки | Заполняется при сдаче в архив |
| 22 | Инв. № подлинника, взамен которого выпущен | Заполняется при перевыпуске подлинника |
| 23 | Обозначение материала детали | Только на чертежах деталей |
| 24 | Масса изделия, кг | Без указания единицы измерения |
| 25 | Масштаб | По ГОСТ 2.302 |
| 26 | Подпись копировавшего | При необходимости |

Графа 10 по СТБ содержит характер работы; свободные строки допускается

заполнять должностями лиц, ответственных за выпуск документа. В организации

применяется состав: Разраб. · Нач. констр. · Н. контроль · Гл. инженер

(п. 1.4). Графы «Проверил» и «ГИП» не применяются.

Конструктор обязан полностью заполнить графы 1–4, 6, 7, 9 и свою строку в

графах 10–13 перед передачей чертежа на нормоконтроль. Незаполненные графы

недопустимы.

### 6.2.1. Таблица изменений в штампе

В штамп включается таблица регистрации изменений по ГОСТ 2.104-2006

и ГОСТ 2.503-2013. Состав граф и порядок заполнения — по п. 14.5.

Пример заполнения:

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 01-2026 | *(подпись)* | 15.06.2026 |
| 2 | 15 | 03-2026 | *(подпись)* | 22.08.2026 |

## 6.3. Шрифты

Надписи выполняются чертёжным шрифтом по ГОСТ 2.304-81. Допускаются

компьютерные шрифты с подобными пропорциями: ISOCPEUR, ISOCP, GOST type A/B.

| Элемент | Высота шрифта, мм | Тип шрифта |
| --- | --- | --- |
| Заголовок чертежа над штампом | 7,0 / 10,0 | Чертёжный, прямой, прописные |
| Наименование вида, разреза («Вид А», «А-А») | 5,0 / 7,0 | Чертёжный, прямой, прописные |
| Обозначение узлов (выноски, кружки) | 5,0 / 7,0 | Чертёжный, прямой |
| Размерные числа на чертежах М 1:1 — 1:50 | 3,5 / 5,0 | Чертёжный, прямой |
| Размерные числа на узлах М 1:5 — 1:10 | 2,5 / 3,5 | Чертёжный, прямой |
| Текст в спецификациях и таблицах | 3,5 | Чертёжный, прямой |
| Заголовки граф штампа | 3,5 / 5,0 | Чертёжный, прямой |
| Содержимое граф штампа | 2,5 / 3,5 / 5,0 | По ГОСТ 2.104-2006 |
| Технические требования и примечания | 3,5 / 5,0 | Чертёжный, прямой |
| Позиционные обозначения | 5,0 | Чертёжный, прямой, в кружке Ø7 мм |

Не допускается: курсивные и декоративные шрифты в технической части;

смешение гарнитур в пределах листа; шрифт высотой менее 2,5 мм для размерных

чисел и обозначений; шрифты с засечками для размеров и обозначений.

## 6.4. Линии

Типы линий — по ГОСТ 2.303-68.

| Тип линии | Толщина | Применение |
| --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная | s = 0,5–1,4 мм | Видимый контур элементов, контур сечения, внешний контур штампа |
| Сплошная тонкая | s/2 — s/3 | Размерные и выносные линии, штриховка, линии-выноски |
| Сплошная волнистая | s/2 — s/3 | Линии обрыва, разделение вида и разреза |
| Штриховая | s/2 — s/3 | Невидимый контур, невидимые линии перехода |
| Штрихпунктирная тонкая | s/2 — s/3 | Осевые и центровые линии |
| Штрихпунктирная утолщённая | s/2 — 2s/3 | Поверхности с покрытием, элементы особого расположения |
| Разомкнутая | 1,0–1,5 s | Линии сечений (концы и места перегиба) |
| Сплошная тонкая с изломами | s/2 — s/3 | Длинные линии обрыва |
| Штрихпунктирная с двумя точками | s/2 — s/3 | Линии сгибов на развёртках, крайние положения элементов |

Рекомендуемая толщина основной линии s:

| Формат / масштаб | Толщина s, мм |
| --- | --- |
| А1, А0 — основные виды (М 1:20 — 1:50) | 0,7 — 1,0 |
| А2, А3 — основные виды (М 1:20 — 1:50) | 0,5 — 0,7 |
| Узлы (М 1:5 — 1:10) | 0,5 — 0,7 |
| Схемы расположения (М 1:100 — 1:200) | 0,7 — 1,0 |
| Текст и спецификации | 0,35 — 0,5 |

Толщина линий в пределах одного чертежа должна быть постоянной для каждого типа.

## 6.5. Масштабы

Масштабы принимаются по ГОСТ 2.302-68. Допускается применение промежуточных

масштабов (например, 1:7,5), если это обеспечивает более чёткое восприятие

изображения и всех размеров.

| Тип изображения | Рекомендуемый масштаб | Допустимый диапазон |
| --- | --- | --- |
| Схема расположения конструкций | 1:100 / 1:200 / 1:500 | 1:50 — 1:1000 |
| Чертёж отправочной марки — общий вид | 1:20 / 1:25 | 1:10 — 1:50 |
| 3D-вид отправочной марки | 1:20 / 1:25 | 1:10 — 1:50 |
| Вид спереди отправочной марки | 1:20 / 1:25 | 1:10 — 1:50 |
| Вид сбоку, сверху, снизу | 1:20 / 1:25 | 1:10 — 1:50 |
| Разрезы (поперечные сечения) | 1:10 / 1:15 | 1:5 — 1:25 |
| Узлы (сварные, болтовые соединения) | 1:5 / 1:10 | 1:2 — 1:15 |
| Развёртки листовых деталей | 1:10 / 1:20 | 1:5 — 1:50 |
| Деталировка мелких элементов | 1:5 / 1:10 | 1:2 — 1:20 |

Основной масштаб указывается в штампе, остальные — над соответствующими

изображениями: «А-А (1:10)», «Узел 1 (1:5)».

# 7. Компоновка изображений на листе

## 7.1. Общие правила

Компоновка должна обеспечивать:

логическую последовательность восприятия — от общего к частному:

3D-вид → виды → разрезы → узлы → спецификация;

равномерное заполнение поля чертежа (60–70 % полезной площади);

расстояния между изображениями и от рамки — не менее 10 мм;

размещение надписей к видам и разрезам сверху над изображением;

расположение спецификации в правой части листа либо на отдельном листе.

Проекционная связь между видами обязательна: вид сверху размещается под видом

спереди, вид сбоку — справа от вида спереди. Разрывы проекционной связи

допускаются только для экономии места и обозначаются стрелкой направления

взгляда.

## 7.2. Рекомендуемая компоновка листа отправочной марки

Типовое распределение зон листа формата А2 (горизонтальная ориентация):

| Зона листа | Содержание |
| --- | --- |
| Левый верхний | 3D-вид (изометрия) отправочной марки |
| Центральный верхний | Главный вид (вид спереди) |
| Правый верхний | Спецификация металла на отправочную марку |
| Левый средний | Вид сбоку, вид сверху |
| Центральный средний | Разрезы по характерным сечениям |
| Правый средний | Таблица «Выборка металла» |
| Правый средний (ниже) | Таблица «Требуется изготовить» |
| Нижний по ширине листа | Узлы сопряжений |
| Правый нижний | Технические требования |

Три обязательные таблицы листа отправочной марки. В правой части листа

размещаются, сверху вниз:

| № | Таблица | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация металла на отправочную марку | Поэлементный состав марки: позиции, сечения, количество, массы (п. 10.1) |
| 2 | Выборка металла | Расход металлопроката по данной марке: сечение, общая масса, марка стали (п. 10.2) |
| 3 | Требуется изготовить | Обозначение марки, количество изделий, масса единицы и общая масса |

Порядок размещения в правой части листа (сверху вниз):

спецификация металла → выборка металла → требуется изготовить →

технические требования → штамп.

Для марок с числом позиций более 30 допускается вынос спецификации на отдельный

лист со ссылкой «См. лист N».

Технические требования размещаются под таблицами и над штампом.

Состав — по п. 8.7.

## 7.3. Обозначения видов, разрезов и узлов

| Элемент | Обозначение на чертеже | Правила нанесения |
| --- | --- | --- |
| Вид по стрелке | Стрелка с заглавной буквой русского алфавита (А, Б, В …) | Стрелка указывает направление взгляда; над изображением наносится «Вид А» |
| Разрез простой | Две одинаковые буквы через тире: А-А | Концы линии сечения отмечаются разомкнутой линией со стрелками |
| Сечение наложенное | Контур тонкой сплошной линией в проекционной связи с видом | Применяется для отображения формы сечения профиля |
| Узел вынесенный | Замкнутая тонкая линия (окружность или овал) с цифрой узла | Цифра узла — арабская, в кружке Ø7 мм |
| Стрелка взгляда | Линия со стрелкой и буквенным обозначением | Длина стрелки 8–12 мм, наконечник заполненный |
| Линия сечения | Разомкнутая линия толщиной 1–1,5 s, длиной 8–20 мм | Не должна пересекать контур изображения |

## 7.4. Ссылки между листами

Ссылки оформляются под обозначением узла или разреза:

под обозначением узла — «Узел 1 — лист 5» либо дробью: числитель «1»,

знаменатель «лист 5»;

под обозначением разреза — «Разрез А-А — см. лист 3»;

если узел или разрез расположен на том же листе, ссылка не обязательна.

Нумерация узлов сквозная в пределах листа; при большом количестве узлов

допускается сквозная нумерация в пределах одной отправочной марки.

## 7.5. Не допускается

размещение изображений без соблюдения проекционной связи без обозначения

направления взгляда;

заполнение листа менее чем на 60 % полезной площади;

размещение узлов и разрезов без буквенных и цифровых обозначений;

размещение спецификации ниже штампа.

# 8. Полнота чертежей, узлы, разрезы и простановка размеров

## 8.1. Минимально необходимый набор изображений

Таблица определяет обязательный минимум. При наличии особенностей конструкции

состав изображений расширяется до объёма, обеспечивающего однозначное

изготовление без обращения к чертежам КМ.

| Тип конструкции | 3D-вид | Вид спереди | Вид сбоку | Вид сверху | Разрезы | Узлы (обязательные) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колонна | Да | Да | Да | Да (план сечения) | По характерным сечениям | Опорный узел (база), узел стыка по высоте, узлы крепления |
| Балка / ригель | Да | Да | Да | По необходимости | По всем характерным сечениям | Опорные узлы (правый и левый), узлы стыка, узлы крепления |
| Ферма | Да | Да | Не требуется (для плоских ферм) | Не требуется | По сечениям раскосов и поясов | Узлы нижнего и верхнего пояса, опорные узлы |
| Связи (вертикальные, горизонтальные) | Да | Да | По необходимости | — | По сечению связи | Узлы крепления к колоннам / балкам |
| Рама (портальная) | Да | Да | Да | — | По ригелю и стойке | Карнизный узел, конёк, опорный узел, монтажный стык |
| Площадка / лестница | Да | Да | Да | Да (план площадки) | По балкам, по ступеням | Опорные узлы, узлы крепления ограждения и ступеней |
| Прогон | Да | Да | Да | По необходимости | По сечению | Узлы крепления к фермам / балкам |
| Ограждение | Да | Да | Да | — | По стойке, поручню | Узел крепления стойки, узел стыка поручня |
| Опорный столик / закладная деталь | Да | Да | Да | Да | По необходимости | Узлы анкеровки |

## 8.2. Требования к узлам

Узел обязателен для всех мест сопряжения, в которых:

выполняется сварное соединение нетипового вида (тавровое, угловое со скосами,

с подваркой);

выполняется болтовое соединение (фланцевое, накладное, фрикционное);

конструкция сопрягается с другими отправочными марками или с другими

комплектами (КЖ, АР);

предусмотрен монтажный стык;

имеются вырезы, скошенные кромки, отверстия под крепёж.

Минимальный состав изображений узла:

основной вид узла (как правило, фронтальная проекция);

не менее одного разреза или сечения, поясняющего взаимное расположение деталей;

маркировка всех деталей узла позиционными номерами;

обозначения сварных швов по ГОСТ 2.312-72;

все размеры, необходимые для изготовления: диаметры отверстий, расстояния

между осями, зазоры.

В узле обязательно показываются: катет, протяжённость, тип и способ

выполнения сварного шва (заводской или монтажный); диаметр, расположение по осям

и шаг болтовых отверстий; зазоры между сопрягаемыми деталями; марки деталей

с указанием толщины и размеров.

Рекомендуемые масштабы узлов: 1:5 или 1:10; для крупных монтажных узлов —

1:10 или 1:15; для мелких деталей (фасонок, пластин 6–10 мм) — 1:5 или 1:2.

## 8.3. Требования к разрезам

Разрез обязателен, если:

конструкция содержит составное сечение (составная балка, коробчатое сечение);

по длине элемента изменяется сечение;

имеются внутренние рёбра жёсткости, диафрагмы, перегородки;

требуется показать положение профиля относительно вертикальной оси;

конструкция симметрична — допускается совмещение половины вида с половиной разреза.

Места сечений выбираются по максимальной информативности: по местам изменения

геометрии, по узлам сопряжений, по местам установки рёбер жёсткости, по опорным

сечениям.

Линия сечения — разомкнутая линия с обозначением заглавными буквами русского

алфавита через тире (А-А, Б-Б) по ГОСТ 2.305-2008. Стрелки направления взгляда

длиной 8–12 мм у концов линии сечения.

## 8.4. Общие правила простановки размеров

Простановка выполняется по ГОСТ 2.307-2011 и ГОСТ 21.502-2016.

| Параметр | Правило простановки |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | Указываются обязательно, с внешней стороны изображения |
| Размеры от осей | Для колонн и главных конструкций — от разбивочных осей |
| Размеры от торцов | Для балок, ригелей, ферм — длины элемента от торцов |
| Цепочки размеров | Параллельные цепочки с шагом 7–10 мм между линиями |
| Размеры отверстий | Диаметр (∅), число отверстий, расстояние между осями, привязка |
| Размеры сварных швов | Катет шва на полке-выноске по ГОСТ 2.312-72 |
| Высотные отметки | В метрах с тремя знаками после запятой (например, +12,500) |
| Привязка позиций | Каждая деталь маркируется позиционным номером в кружке |

## 8.5. Абсолютные и относительные размеры на чертежах отправочных марок

На чертеже отправочной марки простановка размеров вдоль основной оси элемента

выполняется двумя параллельными размерными цепочками.

Относительная цепочка — расстояния между смежными привариваемыми деталями,

а также толщины самих привариваемых деталей, проставленные как отдельные

размеры в общей цепочке. Пример последовательности вдоль балки:

`292 – 10 – 917 – 10 – 990 – 10 – 594 – 8 – 1680 – 8 – 1120 – 10 – 520`,

где 10 и 8 — толщины привариваемых пластин.

Абсолютная цепочка — те же положения, отсчитанные нарастающим итогом от

единой базы. Для каждой привариваемой детали указываются координаты её

начала и конца. Пример, соответствующий цепочке выше:

`292 / 302 – 1219 / 1229 – 2219 / 2229 – 2822 / 2830 – 4510 / 4518 – 5638 / 5648 – 5700`.

База отсчёта:

для колонн — нижний торец (пятка колонны);

для балок, ригелей, прогонов, связей — левый торец элемента по главному виду.

База выбирается одна на весь элемент и не меняется в пределах чертежа.

Назначение. Абсолютная цепочка позволяет сборщику отложить все положения

рулеткой от одной точки, не суммируя размеры и не накапливая погрешность.

Относительная цепочка даёт контроль межосевых расстояний и толщин деталей.

Область применения. Двойная простановка обязательна на чертежах

отправочных марок.

На чертежах деталей и пластин (деталировках) абсолютные размеры

проставляются выборочно:

| Тип детали | Простановка размеров |
| --- | --- |
| Пластины и листовые детали без отверстий | Только относительные размеры контура с привязкой к технологической базе |
| Погонажные детали простой формы — торцованные либо зарезанные под углом, без отверстий | Только относительные размеры: длина, углы зарезки |
| Детали с отверстиями (любого типа) | Дополнительно к относительным — абсолютные размеры положения отверстий нарастающим итогом от базового торца детали |

Обоснование. Отверстия выполняются в цеху на сверлильном станке, разметка

ведётся рулеткой от торца детали. Абсолютная цепочка позволяет разметить все

отверстия от одной точки без суммирования размеров и накопления погрешности.

Для деталей без отверстий абсолютные размеры не требуются: их геометрия

задаётся контуром при резке.

## 8.6. Маркировка деталей позиционными номерами

Позиционные номера (1, 2, 3 …) проставляются в кружке и соответствуют номерам в

поэлементной спецификации отправочной марки. Один и тот же номер применяется для

всех одинаковых деталей в пределах одной отправочной марки.

## 8.7. Технические требования на листе отправочной марки

Блок технических требований размещается под спецификацией и над штампом.

Обязательный состав:

марка стали;

требования к сварке и к контролю сварных швов;

указания по разделке кромок при толщинах, требующих разделки (п. 12.6);

требования к антикоррозионной защите;

требования к транспортировке (при наличии особенностей);

ссылка на лист «Общие данные»: «Общие требования см. лист 01».

Технические требования, относящиеся ко всему комплекту, приводятся один раз

на листе «Общие данные» и на листах марок не повторяются.

## 8.8. Не допускается

повтор одного и того же размера на разных видах одного изображения

(за исключением габаритных и контрольных);

простановка размеров от линий, не привязанных к технологическим базам

(от центра тяжести профиля, от диагональной линии);

смена базы отсчёта абсолютной цепочки в пределах одного чертежа;

выпуск чертежа детали с отверстиями без абсолютных размеров их положения;

применение неметрических единиц измерения;

угловые размерные числа без символа градуса.

# 9. Деталировка, раскрой и файлы для производства

## 9.1. Назначение раздела

Раздел устанавливает требования к чертежам деталей, оптимизации раскроя и

электронным файлам, обеспечивающим заготовительное производство: ленточнопильную

резку погонажного проката и лазерную резку листового металла и профилей.

Без документов настоящего раздела чертежи отправочных марок в производство не

передаются.

Технологическая последовательность, на которую опирается комплект:

1. Заготовительный участок режет погонажный прокат на ленточнопильных станках

по деталировке металлопроката и раскроечным картам;

2. Участок лазерной резки раскраивает листовой металл по DXF-файлам с

одновременной гравировкой мест примыкания, а при наличии указания — режет

погонажные изделия по файлам IGES;

3. Сварочно-сборочный участок собирает отправочные марки по чертежам марок,

используя промаркированные гравировкой заготовки.

## 9.2. Общие требования к чертежам деталей

Чертежи деталей выполняются на формате А4 или А3, по одной–двум позициям на лист.

На листе размещается только одна группа одинаковых деталей.

Обязательный состав:

главный вид детали с габаритными размерами;

виды, сечения и развёртки, необходимые для однозначной идентификации формы;

все диаметры отверстий с количеством и расстояниями между осями;

обозначение профиля и сортамента — для погонажных деталей;

толщина и марка стали — для листовых деталей;

позиционный номер детали, совпадающий с поэлементной спецификацией

соответствующей отправочной марки;

штамп со шифром листа.

При изменении геометрии детали изменения вносятся одновременно в чертёж

детали, в чертёж отправочной марки и в спецификацию.

## 9.3. Деталировка металлопроката

Чертежи погонажных деталей предназначены для настройки ленточнопильного станка

без обращения к чертежу отправочной марки.

Обязательные элементы:

обозначение профиля и сортамента с указанием ГОСТ или СТБ;

полная длина детали L, мм — по наибольшей длине между крайними точками после реза;

углы зарезки левого и правого торцов — в градусах с точностью 0,1°;

направление углов относительно стенки или полки — на проекции;

все технологические отверстия с привязкой к торцам и осям;

марка стали и количество идентичных деталей.

Не допускается выпуск чертежа погонажной детали со скошенными торцами без

указания углов зарезки. Для деталей с косым торцом длина указывается по обеим

продольным кромкам — верхней и нижней.

## 9.4. Деталировка листового металла

Чертежи выпускаются на все плоские детали: фасонки, опорные пластины, рёбра

жёсткости, накладки, фланцы, диафрагмы, элементы узлов.

Обязательные элементы:

контур детали с истинной формой в плане;

все размеры контура с привязкой к технологической базе (как правило, к нижнему

левому углу);

диаметры всех отверстий с привязкой к базе и расстояниями между осями;

обозначение мест примыкания других деталей — линиями гравировки (п. 9.7);

толщина листа и марка стали;

количество идентичных деталей в объекте.

Каждый чертёж листовой детали сопровождается DXF-файлом по п. 9.7.

## 9.5. Форматы поставки проката

Раскрой выполняется исходя из фактических форматов поставки. Иные форматы

применяются только по согласованию с отделом снабжения.

| Группа проката | Формат поставки по умолчанию |
| --- | --- |
| Труба профильная ≤ 80 мм | 6 м |
| Труба профильная ≥ 100 мм | 12 м |
| Труба круглая ≤ 76 мм | 6 м |
| Труба круглая ≥ 89 мм | 12 м |
| Уголок, швеллер, двутавр | 12 м |
| Лист горячекатаный 1,5–3 мм | 1250 × 2500 мм |
| Лист горячекатаный 5–30 мм | 1500 × 6000 мм |
| Лист рифлёный («чечевица») | 1500 × 6000 мм |
| Просечно-вытяжной лист (ПВЛ) | 1000 × 3000 мм |

## 9.6. Раскрой погонажного проката в CutLogic 1D

Весь погонажный прокат — двутавры, швеллеры, трубы, уголки, круг, квадрат —

обязательно оптимизируется конструктором в программе CutLogic 1D с выпуском

раскроечных карт в формате PDF. Раскрой выполняется отдельно по каждому профилю

и каждой марке стали.

Параметры раскроя:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Ширина реза (kerf) | 5 мм |
| Длина хлыста | По таблице п. 9.5 (при раскрое под лазерную резку — с учётом п. 9.6.1) |
| Торцевая обрезка (left / right trim) | По технологии участка |

Исходные данные формируются из деталировки металлопроката: перечень деталей

одного профиля и одной марки стали с длинами и количеством.

### 9.6.1. Длина хлыста при раскрое под лазерную резку погонажного проката

Станок лазерной резки погонажного проката не дорезает 300 мм хлыста —

концевой участок остаётся в зажиме и в раскрой не входит.

Поэтому при подготовке раскроя для лазерной резки погонажа расчётная длина

хлыста принимается на 300 мм меньше формата поставки по таблице п. 9.5:

| Формат поставки (п. 9.5) | Расчётная длина хлыста для лазерной резки |
| --- | --- |
| 6 000 мм | 5 700 мм |
| 12 000 мм | 11 700 мм |

Уменьшение длины применяется только к раскрою под лазерную резку. Для

раскроя под ленточнопильную резку длина хлыста принимается по таблице п. 9.5

без уменьшения.

Раскрой, выполненный без уменьшения длины хлыста, приводит к тому, что

последняя деталь на хлысте физически не может быть вырезана.

Наименование файла раскроечной карты:

`Раскрой_№<шифр объекта>_<Профиль>_<марка стали>.pdf`

Пример: `Раскрой_№950-26_Двутавр20Ш1_С245.pdf`

Файлы размещаются в папке `Раскрой\` каталога объекта. Без раскроечных карт

заготовительное производство не запускается.

## 9.7. DXF-файлы листовых деталей для лазерной резки

На каждую листовую деталь выпускается файл DXF в масштабе 1:1.

Требования к содержимому:

контур детали — замкнутая полилиния, совпадающая с реальным контуром 1:1

без масштабирования;

отверстия — окружности или замкнутые контуры;

единицы измерения — миллиметры, все объекты в плоскости XY, координата Z = 0;

отсутствие вспомогательных линий, размеров, штампов и пояснительных текстов.

Распределение по слоям (система лазерной резки CypCut):

| Слой | Содержимое | Операция |
| --- | --- | --- |
| Layer 1 | Внешний контур детали, отверстия, прорези | Сквозная резка |
| Layer 14 | Контуры мест примыкания привариваемых деталей с их позиционными номерами; позиционный номер самой детали | Поверхностная гравировка |

Назначение гравировки: сварщик и слесарь видят на заготовке точные контуры

всех привариваемых деталей и их номера, выставляют элементы без замеров.

Исключаются ошибки позиционирования рёбер, фасонок и опорных деталей,

сокращается время сборки, обеспечивается воспроизводимость геометрии.

Наименование файла:

`№<шифр объекта>_Дет.<номер>_t<толщина>_<количество>шт_<марка стали>.dxf`

Пример: `№950-26_Дет.15_t8_55шт_С245.dxf`

Правила: разделитель — подчёркивание, пробелы не допускаются, буква «t» —

латинская строчная, марка стали — кириллицей по ГОСТ 27772-2015, расширение

`.dxf` в нижнем регистре. Номер детали уникален в пределах объекта и совпадает

с номером на чертеже детали.

Размещение: `NC\<марка стали>\t<толщина>\` (п. 3.3).

## 9.8. Файлы IGES для лазерной резки погонажного проката

Выпускаются при наличии указания заместителя директора, доведённого до

исполнителя начальником отдела (п. 2.4).

Файлы формируются надстройкой PowerPack в Advance Steel.

Наименование файла:

`№<шифр объекта>_Дет.<номер>_<сечение>_<количество>шт_<марка стали>.iges`

Пример: `№950-26_Дет.15_Гн. 40x3_37шт_С245.iges`

Размещение: `IGES\<сечение>\` — одна папка на сечение (п. 3.4).

Сопроводительный раскрой. Файлы IGES обязательно сопровождаются

раскроечными картами погонажного проката, выполненными для лазерной резки —

с расчётной длиной хлыста, уменьшенной на 300 мм (п. 9.6.1). Раскрой

размещается вместе с файлами IGES и передаётся в цех одним пакетом.

## 9.9. Сопроводительные спецификации для цеха

Папки `NC\` и `IGES\` обязательно сопровождаются спецификацией в формате PDF,

взятой из листа деталировки металлопроката комплекта КМД.

Оператор лазерного станка сверяет фактически вырезанное с тем, что должно быть

вырезано, по позициям, сечениям, толщинам и количеству. Передача файлов резки

без сопроводительной спецификации не допускается.

## 9.10. Не допускается

выпуск чертежа листовой детали без сопровождающего DXF-файла;

DXF-файл без слоя гравировки при наличии примыкающих деталей;

размещение линий гравировки в слое резки и линий реза в слое гравировки;

наименование файлов, не соответствующее п. 9.6, 9.7, 9.8;

расхождение количества, толщины или марки стали между файлом резки, чертежом

детали и общей ведомостью расхода металла;

запуск заготовительного производства без раскроечных карт;

передача файлов резки без сопроводительной спецификации (п. 9.9) — при

поэтапной передаче каждый этап комплектуется своей спецификацией (п. 15.5).

# 10. Спецификации и ведомости

## 10.1. Поэлементная спецификация на отправочную марку

Составляется на каждую отправочную марку по ГОСТ 21.110-2013 и ГОСТ 21.502-2016.

Размещается в правой части листа над техническими требованиями при количестве позиций до 25–30; при большем

количестве выносится на отдельный лист со ссылкой «См. лист N».

Форма спецификации:

| Марка | Поз. | Кол-во, шт. «Т» | Кол-во, шт. «Н» | Сечение, мм | Масса, кг «шт.» | Масса, кг «общ.» | Масса, кг «элем.» | Марка стали | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б1 | 19 | 1 | — | I25Б1, L=5700 | 146,49 | 146,49 | 146,49 | С245 |  |
|  | 48 | 2 | — | t 8×154×232 | 2,25 | 4,50 |  | С245 |  |
|  | 46 | 7 | — | t 10×116×150 | 1,36 | 9,53 |  | С245 |  |
|  | 47 | 2 | 2 | t 10×154×239 | 2,90 | 11,58 |  | С245 | зеркальные |
|  | На сварные швы 1 % |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 173,82 |  |  |  |

Пояснение к графам:

| Графа | Содержимое |
| --- | --- |
| Марка | Обозначение отправочной марки; указывается в первой строке спецификации |
| Поз. | Позиционный номер детали, совпадающий с обозначением на чертеже |
| Кол-во, шт. — Т | Количество деталей в исполнении «так» (основное исполнение) |
| Кол-во, шт. — Н | Количество деталей в исполнении «наоборот» (зеркальное исполнение). При отсутствии зеркальных деталей графа не заполняется |
| Сечение, мм | Обозначение профиля с длиной для погонажных деталей (`I25Б1, L=5700`) либо толщина и габариты для листовых (`t 10×116×150`) |
| Масса, кг — шт. | Масса одной детали |
| Масса, кг — общ. | Масса всех деталей данной позиции (количество × масса штуки) |
| Масса, кг — элем. | Масса отправочного элемента целиком; заполняется в строке основного профиля |
| Марка стали | Марка стали по ГОСТ 27772-2015 |
| Примечание | Особые требования, отметка о зеркальном исполнении |

Массы указываются с округлением до 0,01 кг.

Надбавка на сварные швы. Перед итоговой строкой в спецификацию

в обязательном порядке включается строка «На сварные швы 1 %» — 1 % от

суммарной массы деталей отправочной марки. Итоговая масса включает эту надбавку

и должна совпадать с массой марки в ведомости отправочных марок.

Таблица «Требуется изготовить». На листе отправочной марки рядом со

спецификацией размещается таблица с обозначением марки, количеством изделий и

массой единицы и общей массой.

## 10.2. Выборка металла

Сводная таблица расхода металлопроката по всему объекту. Служит основанием для

заказа металла и комплектования заготовительного производства. Размещается на

основном (главном) листе 3D-вида (п. 5.3).

| Сечение | Общая масса, кг | Марка стали | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I25Б1 | 2 368,8 | С245 |  |
| Гн. 100×100×4 | 1 953,6 | С245 |  |
| ∟100×100×8 | 175,7 | С255 |  |
| t 10 | 420,0 | С245 |  |
| Всего по объекту | 4 918,1 |  |  |

Сортировка позиций: по виду проката (двутавры, швеллеры, уголки, трубы

профильные, трубы круглые, листовой прокат, круг, квадрат); внутри группы — по

убыванию размера сечения; внутри сечения — по маркам стали.

Отдельная сводная спецификация металла в комплекте КМД не выполняется — её

функцию несёт выборка металла.

## 10.3. Ведомость отправочных марок

Составляется по ГОСТ 21.502-2016. Размещается на основном (главном) листе

3D-вида (п. 5.3).

| Марка | Кол-во, шт. | Масса шт., кг | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | 4 | 512,8 | 2 051,2 |
| К2 | 2 | 628,4 | 1 256,8 |
| Б1 | 6 | 288,1 | 1 728,6 |
| Ф1 | 2 | 1 245,5 | 2 491,0 |
| СВ1 | 4 | 78,4 | 313,6 |
| Итого | 18 |  | 7 841,2 |

Масса штуки обязана совпадать с итоговой массой в поэлементной спецификации

соответствующей марки (с учётом надбавки на сварные швы).

## 10.4. Спецификация метизов

Содержит перечень всех болтов, гаек, шайб, анкеров и шпилек комплекта. При

наличии заводских и монтажных изделий разделяется на разделы «Заводские» и

«Монтажные».

| № | Наименование | ГОСТ / СТБ | Класс прочности / марка | Кол., шт | Масса ед., кг | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт М16×50 | ГОСТ 7798-70 | 5.8 | 120 | 0,12 | 14,4 |
| 2 | Болт М20×60 | ГОСТ 7798-70 | 5.8 | 96 | 0,21 | 20,2 |
| 3 | Гайка М16 | ГОСТ 5915-70 | 5 | 120 | 0,03 | 3,6 |
| 4 | Шайба 16 | ГОСТ 11371-78 | — | 240 | 0,008 | 1,9 |
| 5 | Анкер М24×400 | ГОСТ 24379.1-2012 | 40Х | 32 | 1,46 | 46,7 |
| Итого |  |  |  |  |  | 86,8 |

## 10.5. Ведомость покраски

Определяет площадь поверхности, подлежащей антикоррозионной защите, для заказа

необходимого объёма грунтовки, эмали и растворителя.

Методика расчёта. Площадь окраски определяется по площади поверхности

проката, входящего в отправочные марки, на основании выборки металла. Расчёт выполняется средствами Advance Steel либо по справочным данным

сортамента (удельная площадь поверхности на 1 м длины профиля, для листового

проката — по фактической площади с учётом кромок).

Из расчёта исключаются поверхности, не подлежащие окраске: контактные

поверхности фрикционных соединений, бетонируемые и обетонируемые участки,

поверхности, закрываемые при сборке.

| № | Отправочная марка | Кол., шт | Площадь окраски ед., м² | Площадь окраски общая, м² | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | К1 | 4 | 8,42 | 33,68 | — |
| 2 | К2 | 2 | 10,15 | 20,30 | — |
| 3 | Б1 | 6 | 5,64 | 33,84 | — |
| 4 | Ф1 | 2 | 22,80 | 45,60 | — |
| 5 | СВ1 | 4 | 1,96 | 7,84 | — |
|  | Итого площадь окраски, м² | 18 |  | 141,26 |  |

Система покрытия указывается под таблицей и должна соответствовать указаниям

листа «Общие данные» (п. 11.4): один слой грунтовки, два слоя эмали, общая

толщина покрытия, цвет по каталогу RAL.

Пример записи под таблицей:

Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 — 1 слой; эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 —

2 слоя. Общая толщина покрытия 80 мкм. Цвет RAL 7004.

Площади в примере приведены условно; фактические значения принимаются по

расчёту.

## 10.6. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Составляется по форме 1 СТБ 2255-2023, размещается на листе «Общие данные».

Содержит перечень всех листов комплекта в порядке их номеров.

| Лист | Наименование | Формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| — | Титульный лист комплекта | А4 | Без номера, см. п. 5.2 |
| 1 | Общие данные | А4 | — |
| 2 | Деталировка листового металла | А3 / А4 | Основание для DXF |
| 3 | Деталировка металлопроката | А3 / А4 | Основание для раскроя |
| 4 | 3D общий вид объекта со сводными таблицами | А1 | — |
| 5 | Ферма Ф1. Чертёж отправочной марки | А1 | — |
| 6 | Балка Б1. Чертёж отправочной марки | А1 | — |

Заполняется конструктором-разработчиком после формирования полного состава

комплекта. Электронные приложения (раскроечные карты, DXF, IGES) в ведомость

рабочих чертежей не включаются — они регистрируются в ведомости прилагаемых

документов.

## 10.7. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Составляется по форме 2 СТБ 2255-2023, размещается на листе «Общие данные» под

ведомостью рабочих чертежей.

| № | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |  |
| 1 | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия | Изготовление |
| 2 | СП 5.04.01-2021 | Стальные конструкции | Расчёт и конструирование |
| Прилагаемые документы |  |  |  |
| 3 | 950-26-КМ | Конструкции металлические (комплект КМ) | Исходные данные |
| 4 | 950-26-КМД.МС | Монтажные схемы | Отдельный документ |
| 5 | — | Раскроечные карты, DXF-файлы, файлы IGES | Электронные приложения |

## 10.8. Не допускается

отсутствие строки «На сварные швы 1 %» в поэлементной спецификации;

расхождение итоговой массы марки между поэлементной спецификацией и

ведомостью отправочных марок;

расхождение итога выборки металла и суммы масс отправочных марок;

выпуск комплекта без ведомости покраски при наличии требований к

антикоррозионной защите;

включение электронных приложений в ведомость рабочих чертежей.

# 11. Лист «Общие данные»

## 11.1. Назначение и место в комплекте

Лист «Общие данные» (ОД) — первый нумерованный лист комплекта, следующий за

титульным листом. Состав и оформление — по СТБ 2255-2023.

## 11.2. Состав листа

| Раздел листа | Размещение | Содержимое |
| --- | --- | --- |
| Заголовок листа | В верхней части | «ОБЩИЕ ДАННЫЕ» |
| Ведомость рабочих чертежей основного комплекта | В верхней части, форма 1 | Перечень листов комплекта (п. 10.6) |
| Ведомость ссылочных и прилагаемых документов | Под ведомостью рабочих чертежей, форма 2 | Ссылочные стандарты, смежные комплекты, электронные приложения (п. 10.7) |
| Условные обозначения | В средней части | Графические обозначения сварных швов, болтов, отверстий, принятые в комплекте |
| Общие технические указания | В нижней части | Текстовый раздел (п. 11.3) |
| Штамп (основная надпись) | В правом нижнем углу | Заполнение по п. 6.2 |

## 11.3. Общие технические указания

| № | Подраздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения | Уровень ответственности здания, расчётные параметры, стадия документации |
| 2 | Применяемые материалы | Марки стали по ГОСТ 27772-2015, классы прочности метизов, сортамент |
| 3 | Сварные соединения | Способы сварки, применяемые электроды и проволока, требования к катетам |
| 4 | Болтовые соединения | Типы соединений, момент затяжки, требования к подготовке поверхностей |
| 5 | Контроль качества | Объём и виды контроля сварных швов |
| 6 | Антикоррозионная защита | Указывается в обязательном порядке. Состав — по п. 11.4 |
| 7 | Транспортировка и монтаж | Габариты отправочных марок, требования к маркировке и строповке |
| 8 | Прочее | Допуски, требования к биркованию, особые указания |

Каждый пункт нумеруется; внутри пункта применяется буквенная нумерация

подпунктов.

Технические указания, приведённые на листе ОД, на листах отправочных марок не

повторяются — на них даётся ссылка «Общие требования см. лист 01» (п. 8.7).

## 11.4. Антикоррозионная защита

Указания по антикоррозионной защите приводятся на листе «Общие данные»

в обязательном порядке, включая цвет покрытия по каталогу RAL. Выпуск

комплекта без этих указаний не допускается.

Требования к АКЗ принимаются по чертежам комплекта КМ и переносятся на лист

«Общие данные» комплекта КМД без изменений.

Типовая формулировка:

Для защиты от коррозии металлоконструкции на заводе-изготовителе должны быть

покрыты в один слой грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и защищены двумя

слоями эмали ХВ-124 по ГОСТ 10144-89. Общая толщина покрытия 80 мкм.

Цвет по каталогу RAL ______.

Обязательно указываются:

грунтовка: марка, стандарт, число слоёв;

эмаль: марка, стандарт, число слоёв;

общая толщина покрытия, мкм;

цвет по каталогу RAL — конкретный номер.

Толщина покрытия и цвет указываются по данным чертежей КМ. Если в чертежах КМ

цвет не задан, конструктор запрашивает его у заместителя директора до выпуска

комплекта. Указанная на листе ОД система покрытия должна соответствовать

системе, приведённой под ведомостью покраски (п. 10.5).

## 11.5. Не допускается

выпуск комплекта без листа «Общие данные»;

выпуск листа «Общие данные» без указаний по антикоррозионной защите либо

без указания цвета по каталогу RAL;

расхождение требований к АКЗ между листом ОД, ведомостью покраски и чертежами КМ;

дублирование общих технических указаний на листах отправочных марок;

расхождение наименования объекта на титульном листе и на листе ОД.

# 12. Сварные швы

## 12.1. Нормативная основа

Условные обозначения сварных швов выполняются по ГОСТ 2.312-72. Типы швов

принимаются по ГОСТ 14771-76 (дуговая сварка в защитном газе) и

ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка).

Основной способ сварки в организации — полуавтоматическая в углекислом газе

плавящимся электродом (обозначение способа по ГОСТ 14771-76 — УП),

проволока Св-08Г2С. Ручная дуговая сварка по ГОСТ 5264-80 применяется на

монтаже и в отдельных случаях по указанию конструктора. Способ сварки

указывается в таблице сварных швов (п. 12.5).

## 12.2. Структура условного обозначения

Вспомогательные знаки → ГОСТ на сварку → буквенно-цифровое обозначение шва →

способ сварки → катет шва (для угловых) → длина прерывистого шва и шаг →

дополнительные вспомогательные знаки.

Примеры:

угловой шов катетом 6 мм в защитном газе — `ГОСТ 14771-76-У4-∆6`;

стыковой шов с разделкой кромок, ручная дуговая — `ГОСТ 5264-80-С17`.

## 12.3. Типы швов сварных соединений

| Тип соединения | Обозначение шва | Графическое изображение | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Стыковое | С1 — С25 | Сплошная основная линия в плоскости стыка | Стыковка листов, поясов балок |
| Тавровое | Т1 — Т10 | Наклонные штрихи у соединения | Приварка рёбер жёсткости, элементов под углом |
| Угловое | У1 — У10 | Сплошная линия с вершиной угла | Соединение листов под углом |
| Нахлёсточное | Н1 — Н2 | Сплошная линия по торцу нахлёста | Накладки, фасонки |
| Точечное | Тч | Точка на соединении | Соединение тонколистового металла |
| Прорезное | Пр | — | Соединение через прорезь в листе |

## 12.4. Нанесение обозначений

Обозначение шва наносится:

над полкой линии-выноски — для лицевого (видимого) шва;

под полкой линии-выноски — для оборотного (невидимого) шва.

Для нескольких одинаковых швов допускается обозначение одного шва с указанием их

количества: «N=4».

Монтажные швы обозначаются вспомогательным знаком «флажок».

## 12.5. Таблица сварных швов

Если на чертеже более пяти различных швов, выполняется таблица швов. У шва на

чертеже указывается только его номер (Ш1, Ш2 …), полные характеристики

приводятся в таблице.

| № шва | Условное обозначение | Способ сварки | Электрод / проволока | Катет / параметры | Длина / количество | Категория по СП 5.04.01-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ш1 | ГОСТ 14771-76-У4-∆6 | Полуавтоматическая в СО₂ | Св-08Г2С Ø1,2 | k=6 мм | 1 200 мм | II |
| Ш2 | ГОСТ 5264-80-Т3-∆8 | Ручная дуговая | Э50А Ø4 | k=8 мм | 4×400 мм | I |
| Ш3 | ГОСТ 5264-80-С17 | Ручная дуговая | Э50А Ø4 | — | По периметру | I |

## 12.6. Разделка кромок

Требование. Конструктор обязан указать на чертеже разделку кромок для всех

соединений, где она необходима по толщине свариваемого металла. Определение

необходимости разделки «на глаз» сварщиком в цеху не допускается: сварщик может

не иметь достаточной квалификации, а непроваренный корень шва в толстом металле

не выявляется визуальным осмотром и приводит к разрушению узла под нагрузкой.

Определяющий признак — требуется ли полный провар.

Угловые (катетные) швы, работающие на срез, полного провара не требуют.

Разделка кромок для них не назначается — соединение выполняется без скоса

кромок в пределах толщин, установленных ГОСТ (таблица ниже).

Швы, требующие полного провара — расчётные стыковые швы, соединения

растянутых элементов, стыки поясов и стенок балок — выполняются только со

скосом кромок, если толщина выходит за пределы соединения без скоса.

Предельные толщины соединений без скоса кромок по таблице 1 ГОСТ 5264-80 и

таблице 1 ГОСТ 14771-76 (способ УП — в углекислом газе плавящимся

электродом, основной способ организации):

| Тип соединения | Ручная дуговая, ГОСТ 5264-80 | Полуавтомат в CO₂ (УП), ГОСТ 14771-76 | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Стыковое без скоса, односторонний | 1–4 мм | — | С2 |
| Стыковое без скоса, двусторонний | 2–5 мм | — | С7 |
| Стыковое без скоса с последующей дорожкой, двусторонний | 6–12 мм | — | С42 |
| Стыковое со скосом одной кромки | 3–60 мм | 3,0–60,0 мм | С8, С9 |
| Угловое без скоса, двусторонний | — | 0,8–12,0 / 0,8–30,0 мм | У5, У6 |
| Угловое со скосом кромок | 3–60 мм | 3,0–60,0 мм | У9, У10 |
| Тавровое без скоса кромок | 2–10 мм | 0,8–40,0 мм | Т1, Т3 |
| Тавровое со скосом одной кромки | 3–60 мм | по ГОСТ | Т6, Т7 |
| Тавровое с двумя симметричными скосами | 8–100 / 12–100 мм | по ГОСТ | Т8, Т9 |

Практический вывод для отдела. Организация варит преимущественно

полуавтоматом в углекислом газе (способ УП). Для этого способа тавровое

соединение без скоса кромок допускается до 40 мм — то есть приварка рёбер

жёсткости, фасонок и накладок в обычных для КМД толщинах разделки не требует.

Разделка назначается конструктором обязательно, если:

шов расчётный и требует полного провара — независимо от толщины;

толщина выходит за предел соединения без скоса по таблице выше:

для ручной дуговой сварки тавровых соединений это свыше 10 мм, для

стыковых — свыше 5 мм (свыше 12 мм при двустороннем шве с дорожкой);

этого требует комплект КМ или расчёт.

Конкретный тип соединения и форма разделки принимаются по таблицам

ГОСТ 5264-80 или ГОСТ 14771-76 и указываются в условном обозначении шва

(например, `ГОСТ 5264-80-С17` — стыковое со скосом двух кромок).

Тавровые соединения по ГОСТ 5264-80 (ручная дуговая сварка):

Тавровые соединения — таблица 1 ГОСТ 5264-80

Угловые и тавровые соединения по ГОСТ 14771-76 (сварка в защитном газе;

графа «УП» — сварка в углекислом газе плавящимся электродом):

Угловые и тавровые соединения — таблица 1 ГОСТ 14771-76

Как показывается на чертеже:

форма разделки, угол скоса, притупление и зазор в корне шва показываются

на разрезе или сечении узла в масштабе не мельче 1:5;

в условном обозначении шва указывается буквенно-цифровой тип соединения по

ГОСТ, который однозначно определяет разделку;

при наличии на листе нескольких соединений с разделкой сведения приводятся

в таблице сварных швов (п. 12.5);

требование дублируется в блоке технических требований листа (п. 8.7).

Ответственность. Выпуск чертежа, содержащего швы с требованием полного

провара либо соединения с толщинами свыше предельных по таблице настоящего

пункта, без указания разделки кромок является замечанием нормоконтроля и

основанием для возврата документации.

## 12.7. Не допускается

применение нестандартных обозначений и условных знаков швов;

указание катета шва без обозначения типа шва;

обозначение монтажного шва без вспомогательного знака «флажок»;

обозначение шва без указания ГОСТ на сварку;

выпуск чертежа без указания разделки кромок там, где она обязательна по

п. 12.6.

# 13. Нумерация и обозначение документов

## 13.1. Шифр объекта

Шифр объекта формируется как номер договора и год, разделённые дефисом:

`<номер договора>-<год>` — например, `950-26`

Шифр присваивается при открытии объекта (п. 2.4) и используется без изменений

в наименовании каталога объекта, во всех листах комплекта, в наименованиях

производственных файлов и в CRM-системе.

## 13.2. Обозначение комплекта

Обозначение основного комплекта рабочих чертежей формируется добавлением марки

комплекта к шифру объекта:

`<шифр объекта>-КМД` — например, `950-26-КМД`

Номер листа в обозначение комплекта не включается — он указывается отдельно

в графах «Лист» и «Листов» штампа.

При наличии в составе объекта нескольких зданий, сооружений или площадок в

обозначение вводится литера:

`950-26.А-КМД` — здание (площадка) А.

Монтажные схемы, выпускаемые отдельным документом (п. 5.8), обозначаются:

`<шифр объекта>-КМД.МС` — например, `950-26-КМД.МС`

## 13.3. Нумерация листов

Листы комплекта нумеруются сквозным порядковым номером начиная с 1 в порядке,

установленном п. 5.2.

Титульный лист обозначается «Т.л.», порядкового номера не имеет и в общее

количество листов не включается;

Лист «Общие данные» имеет номер 1;

на каждом листе в штампе указывается номер листа (графа 7);

общее количество листов (графа 8) указывается только на первом листе

комплекта — по приложению Е СТБ 2255-2023;

при выпуске изменения общее количество листов корректируется на первом листе.

Документ «Монтажные схемы» имеет собственную сквозную нумерацию листов,

независимую от нумерации комплекта КМД.

## 13.4. Электронные приложения

Раскроечные карты, DXF- и IGES-файлы и сопроводительные спецификации в нумерацию

листов не включаются. Их учёт ведётся в ведомости прилагаемых документов на листе

«Общие данные». Наименования файлов формируются по п. 9.6–9.8 и содержат шифр

объекта.

## 13.5. Не допускается

применение шифра, не совпадающего с номером договора и годом;

включение номера листа в обозначение комплекта;

расхождение шифра на титульном листе, в штампах листов, в

наименованиях файлов и в наименовании каталога объекта;

сквозная нумерация листов монтажных схем совместно с комплектом КМД.

# 14. Внесение изменений в рабочую документацию

## 14.1. Общие требования

Изменения в выпущенную документацию вносятся в порядке, установленном

СТБ 2255-2023 и ГОСТ 2.503-2013. Любое изменение оформляется извещением об

изменении (ИИ).

Внесение изменений без оформления извещения не допускается.

## 14.2. Порядок внесения изменений

| Этап | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регистрация необходимости изменения: служебная записка, замечание производства или монтажа, изменение исходных данных заказчиком | Конструктор / начальник отдела |
| 2 | Анализ влияния изменения на смежные листы, производственные файлы и на уже изготовленные конструкции | Начальник отдела |
| 3 | Согласование с заместителем директора — если изменение затрагивает конструктивное решение, объём работ или сроки | Начальник отдела |
| 4 | Оформление извещения об изменении | Конструктор-разработчик |
| 5 | Внесение изменений в модель и в чертежи | Конструктор-разработчик |
| 6 | Заполнение таблицы изменений в штампе изменённых листов | Конструктор-разработчик |
| 7 | Перевыпуск производственных файлов, затронутых изменением: DXF, раскроечные карты, IGES, спецификации | Конструктор-разработчик |
| 8 | Нормоконтроль изменения | Начальник отдела |
| 9 | Размещение изменённых листов в папке `К выдаче`, перенос прежней редакции в подпапку `Изменения\Изм.N` | Конструктор-разработчик |
| 10 | Передача изменённых листов главному инженеру, уведомление производства о недействительности прежней редакции | Начальник отдела |
| 11 | Выгрузка изменённой документации в CRM-систему | Начальник отдела |
| 12 | Отметка о выпуске изменения в рабочем журнале отдела | Начальник отдела |

Этап 2 является обязательным. Если конструкции по изменяемым листам уже

изготовлены или находятся в производстве, начальник отдела немедленно

информирует главного инженера и заместителя директора до оформления

извещения — для принятия решения по изготовленным изделиям.

Этап 7 является обязательным. Изменение чертежа без перевыпуска связанных с

ним DXF-файлов, раскроечных карт и спецификаций приводит к изготовлению деталей

по недействительной документации.

## 14.3. Способы внесения изменений

По п. 7.5.1 СТБ 2255-2023 изменение в подлинник на бумажном носителе вносят:

зачёркиванием, подчисткой или закрашиванием;

заменой листов или всего документа;

введением новых дополнительных листов;

исключением отдельных листов.

Изменение подлинника на электронном носителе выполняется изменением версии

электронного документа.

Если на листе недостаточно места для внесения изменений либо возможно

нарушение чёткости изображения — изготавливается новый подлинник с учётом

изменений, прежнее обозначение сохраняется (п. 7.5.5 СТБ 2255-2023). При замене или

добавлении отдельных листов инвентарный номер подлинника сохраняется; при замене

всех листов подлиннику присваивается новый инвентарный номер.

## 14.4. Обозначение изменения на чертеже

### 14.4.1. Структура обозначения изменения

Изменяемым, аннулируемым и дополнительным участкам изображения присваивается

обозначение изменения из двух частей через точку (п. 7.5.6 СТБ 2255-2023):

`<номер изменения документа>.<номер участка на данном листе>`

Пример: `3.1` — первый изменённый участок в составе третьего изменения

документа. Новому изображению изменённого участка присваивается обозначение

изменения того изображения, которое оно заменяет.

Обозначение наносится за пределами изображения в параллелограмме, от

которого проводится сплошная тонкая линия к изменённому участку (п. 7.5.7 СТБ 2255-2023):

Обозначение изменения в параллелограмме — рисунок 15 СТБ 2255-2023

### 14.4.2. Изменение надписей и размеров

Изменяемые размеры, слова, знаки и надписи зачёркиваются сплошными тонкими

линиями, рядом проставляются новые данные (п. 7.5.3 СТБ 2255-2023).

Близко расположенные друг к другу изменённые размеры, слова и знаки

обводятся сплошной тонкой линией по замкнутому контуру без перечёркивания

(п. 7.5.8 СТБ 2255-2023):

Обводка близко расположенных изменений — рисунок 16 СТБ 2255-2023

### 14.4.3. Изменение изображения

При изменении изображения или его части оно обводится сплошной тонкой линией

по замкнутому контуру и крестообразно перечёркивается сплошными тонкими

линиями. Новое изображение изменённого участка выполняется на свободном поле

листа (п. 7.5.4 СТБ 2255-2023).

Над новым изображением в параллелограмме помещается обозначение изменения

заменённого изображения, а рядом с параллелограммом указывается

«Взамен перечёркнутого» (п. 7.5.9 СТБ 2255-2023):

Новое изображение взамен перечёркнутого — рисунок 17 СТБ 2255-2023

Аналогично оформляются:

дополнительное изображение — рядом с параллелограммом указывается

«Дополнение» (п. 7.5.10 СТБ 2255-2023);

аннулирование изображения — указывается «Аннулировано» (п. 7.5.11 СТБ 2255-2023).

Если новое изображение изменённого участка помещено на другом листе,

оформление выполняется с двух сторон.

На листе с перечёркнутым участком у заменённого изображения дополнительно

указывается номер листа, на котором находится новое изображение —

«См. лист N» (п. 7.5.23 СТБ 2255-2023):

Перечёркнутый участок со ссылкой на лист — рисунок 18 СТБ 2255-2023

На листе с новым изображением возле параллелограмма указывается

«Взамен перечёркнутого на листе N» (п. 7.5.25 СТБ 2255-2023):

Новое изображение взамен перечёркнутого на другом листе — рисунок 19 СТБ 2255-2023

## 14.5. Таблица изменений в штампе

Заполняется при выпуске извещения. Графы 14–19 штампа (п. 6.2). Порядок

заполнения — по п. 7.5.18 СТБ 2255-2023.

| Графа | Содержание по СТБ 2255-2023 |
| --- | --- |
| Изм. | Порядковый номер изменения документа |
| Кол. уч. | Количество изменяемых участков изображения на данном листе в пределах очередного изменения |
| Лист | На листах, выпущенных вместо заменённых, — «Зам.»; на листах, добавленных вновь, — «Нов.»; при замене всех листов подлинника на первом листе — «Все» (таблицу изменений на остальных листах при этом не заполняют); в остальных случаях — прочерк |
| № док. | Обозначение разрешения на внесение изменений |
| Подп. | Подпись лица, ответственного за правильность внесения изменения. Подпись лица, ответственного за нормоконтроль, проставляется на поле для подшивки листа |
| Дата | Дата внесения изменения |

Не учитываются в таблице изменений исправления, внесённые в ведомости листа

«Общие данные» в связи с изменением листов основного комплекта (п. 7.5.19 СТБ 2255-2023).

## 14.6. Отметки в ведомости рабочих чертежей

При внесении изменений в листы комплекта на листе «Общие данные» в ведомости

рабочих чертежей, в графе «Примечание», указывается (п. 7.5.12 СТБ 2255-2023):

| Случай | Запись в графе «Примечание» |
| --- | --- |
| Первое изменение | `Изм. 1` |
| Последующие изменения | Очередные номера через точку с запятой: `Изм. 1; 2; 3` |
| Заменённый лист | `Изм. 1 (Зам.)` |
| Аннулированный лист | `Изм. 1 (Анн.)` |
| Вновь добавленный лист | `Изм. 1 (Нов.)` |

Кроме того, на первом листе «Общие данные» указывается причина внесения

изменений (п. 7.1 СТБ 2255-2023).

## 14.7. Перевыпуск и аннулирование листа

После внесения четырёх изменений на одном листе либо при изменении

значительной части чертежа выпускается новая редакция листа. Прежняя редакция

аннулируется и переносится в подпапку `Изменения`.

Аннулированные и заменённые листы подлинника на бумажном носителе

крестообразно перечёркиваются сплошными тонкими линиями (п. 7.5.22 СТБ 2255-2023).

## 14.8. Не допускается

внесение изменений без оформления извещения;

изменение чертежа без внесения соответствующих изменений в модель;

выпуск изменённых листов без перевыпуска затронутых производственных файлов;

применение корректирующих средств вместо зачёркивания сплошной тонкой линией;

нанесение обозначения изменения без параллелограмма и выносной линии к участку;

передача изменённых листов в производство до завершения нормоконтроля;

оставление прежней редакции листа в папке `К выдаче` после выпуска изменения.

# 15. Передача документации и выгрузка в CRM

## 15.1. Назначение раздела

Раздел устанавливает, что, в каком составе и в какой последовательности

передаётся производству и размещается в CRM-системе организации по завершении

разработки комплекта.

## 15.2. Условие передачи

Документация передаётся только после отметки «прошёл» в графе

«Нормоконтроль» рабочего журнала отдела (п. 2.6). Итоговый пакет формируется в

папке `К выдаче` каталога объекта (п. 3.6).

Комплект, не прошедший нормоконтроль, в производство не передаётся и в

CRM-систему не выгружается.

## 15.3. Передача главному инженеру

Начальник отдела передаёт выпущенный комплект главному инженеру, который

обеспечивает его использование производством и монтажными участками.

Заместителю директора комплект на проверку не передаётся (п. 2.2).

## 15.4. Выгрузка в CRM-систему

Документация размещается в CRM-системе организации в разделе (задаче),

соответствующем объекту. Наименование раздела — шифр и наименование объекта

в том же виде, что и наименование каталога объекта в сетевом хранилище

(например, `950-26 Савушкин продукт`).

Состав и последовательность выгрузки:

| Очередь | Что выгружается | Формат | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные — чертежи стадии КМ или АС, полученные с заданием | PDF | До выгрузки комплекта КМД |
| 2 | Комплект КМД — все листы одним файлом в порядке по п. 5.2 | PDF | После нормоконтроля |
| 3 | Монтажные схемы — отдельным файлом (п. 5.8) | PDF | После нормоконтроля |
| 4 | Раскроечные карты погонажного проката | PDF | Вместе с комплектом |
| 5 | DXF листовых деталей — архивом | ZIP | Вместе с комплектом |
| 6 | IGES погонажного проката — архивом | ZIP | При наличии указания (п. 9.8) |

Исходные данные выгружаются первыми: к моменту появления комплекта КМД в

системе должно быть видно, на основании чего он разработан.

## 15.5. Поэтапная передача документации в производство

Допускается передача документации в цех поэтапно, законченными

технологическими участками, не дожидаясь готовности всего комплекта.

Цель — раньше запустить заготовительное производство и сократить общий срок

изготовления.

Рекомендуемая очерёдность этапов:

| Этап | Что передаётся | Что запускает в производстве |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой и DXF для лазерной резки листового металла | Лазерная резка пластин и фасонок |
| 2 | Раскрой и файлы IGES для лазерной резки погонажного проката | Лазерная резка профилей |
| 3 | Раскроечные карты для ленточнопильной резки погонажа | Заготовка на ленточнопильных станках |
| 4 | Чертежи отправочных марок и остальные листы комплекта | Сборка и сварка марок |

Обязательные условия поэтапной передачи:

передаваемый этап прошёл нормоконтроль в своей части — отметка «прошёл»

проставляется в рабочем журнале с указанием, какой этап принят;

каждый этап комплектуется своей сопроводительной спецификацией (п. 9.9)

— на те позиции, которые в него входят;

геометрия деталей, переданных на предыдущих этапах, зафиксирована:

дальнейшая работа над комплектом не должна её изменять. При изменении уже

переданной детали немедленно оформляется извещение об изменении (раздел 14) и

информируется главный инженер;

в CRM-систему этапы выгружаются по мере передачи, с указанием в наименовании

файла номера этапа.

Поэтапная передача не отменяет выпуск полного комплекта: после завершения

разработки комплект передаётся и выгружается целиком в порядке п. 15.4.

## 15.6. Правила формирования архивов

Архив DXF формируется с сохранением структуры папок по маркам стали и

толщинам (п. 3.3), архив IGES — с сохранением структуры папок по сечениям

(п. 3.4). «Плоские» архивы без структуры не допускаются: они лишают оператора

станка возможности отобрать файлы нужной толщины и марки стали.

В каждый архив включается сопроводительная спецификация (п. 9.9).

Наименование архивов:

`№<шифр объекта>_DXF.zip` — например, `№950-26_DXF.zip`;

`№<шифр объекта>_IGES.zip` — например, `№950-26_IGES.zip`.

## 15.7. Смена CRM-системы

В настоящее время применяется CRM-система Yougile. При переходе организации

на Bitrix24 состав, последовательность и правила выгрузки, установленные

настоящим разделом, сохраняются без изменений; изменяется только программная

среда размещения.

## 15.8. Не допускается

выгрузка комплекта КМД без предварительной выгрузки исходных данных;

выгрузка документации, не прошедшей нормоконтроль;

размещение монтажных схем в одном файле с комплектом КМД;

формирование архивов DXF и IGES без сохранения структуры папок;

передача архивов без сопроводительных спецификаций;

расхождение состава папки `К выдаче` и состава выгрузки в CRM.

# 16. Чек-лист конструктора перед сдачей работы

## 16.1. Назначение и обязательность

Чек-лист — форма обязательной самопроверки конструктора перед сдачей работы

на нормоконтроль. Ранее действовавший рекомендательный порядок отменяется.

Работа, представленная начальнику отдела без заполненного чек-листа, к

нормоконтролю не принимается и считается несданной.

## 16.2. Порядок применения

1. Конструктор заполняет чек-лист по завершении разработки, до передачи работы.

2. Отметка проставляется только по фактически проверенному пункту. Пункты,

неприменимые к данному объекту, отмечаются «н/п» с кратким пояснением.

3. Заполненный чек-лист подписывается конструктором с указанием даты и

передаётся начальнику отдела вместе с комплектом.

4. Начальник отдела выполняет нормоконтроль и проставляет результат в графе

«Нормоконтроль» рабочего журнала отдела: прошёл или не прошёл (п. 2.6).

Заполненный чек-лист хранится вместе с подлинником комплекта в архиве

организации в течение 3 лет с момента выпуска документации.

## 16.3. Форма чек-листа

Объект: ________________________  Шифр: ____________

Отправочная марка / комплект: ____________  Конструктор: ____________

### А. Модель (раздел 4)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопоставление сечений | При импорте из Revit все сечения сопоставлены с библиотечными профилями по ГОСТ, несопоставленных нет | ☐ |
| 2 | Проработка узлов | Узлы, фланцы, фасонки, рёбра, болтовые соединения смоделированы с фактической геометрией | ☐ |
| 3 | Проверка на коллизии | Выполнена; наложений отверстий, смещений болтов, врезаний пластин в профили нет | ☐ |
| 4 | Нумерация марок | Выполнена раздельными процессами по типам конструкций, префиксы соответствуют п. 5.5 | ☐ |
| 5 | Оптимизация номенклатуры | Ревизия марок выполнена, марки с незначительными различиями объединены либо различие обосновано | ☐ |

### Б. Состав комплекта (раздел 5)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Титульный лист | Оформлен, все поля заполнены | ☐ |
| 7 | Лист «Общие данные» | Выпущен, содержит ведомости, условные обозначения, общие технические указания и требования к АКЗ | ☐ |
| 8 | Порядок листов | Соответствует п. 5.2: титул → ОД → деталировка листа → деталировка металлопроката → 3D-вид со сводными таблицами → отправочные марки | ☐ |
| 9 | Порядок марок | От несущих к второстепенным, марки одного типа идут подряд | ☐ |
| 10 | Монтажные схемы | Выпущены отдельным PDF, разрезы имеют высотные отметки, марки совпадают с КМД | ☐ |
| 11 | Шифр документа | Соответствует формату «номер договора-год-КМД», опечаток нет | ☐ |

### В. Оформление листа (разделы 6, 7)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Формат листа | Соответствует содержанию, обозначение указано в штампе | ☐ |
| 13 | Штамп (основная надпись) | Все графы заполнены; подписи: Разраб., Нач. констр., Н. контроль, Гл. инженер | ☐ |
| 14 | Масштаб | Указан в штампе и над каждым изображением | ☐ |
| 15 | Шрифты и линии | Высоты шрифтов и толщины линий выдержаны | ☐ |
| 16 | Компоновка | Изображения занимают 60–70 % поля листа, проекционная связь соблюдена | ☐ |
| 17 | Условные обозначения | Все нестандартные обозначения расшифрованы на листе ОД или на листе | ☐ |

### Г. Полнота чертежей и размеры (раздел 8)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3D-вид | Присутствует для каждой отправочной марки | ☐ |
| 19 | Виды | Главный вид и дополнительные виды по таблице п. 8.1 | ☐ |
| 20 | Разрезы | Выполнены для всех характерных сечений | ☐ |
| 21 | Узлы | Все стыки, опорные и монтажные узлы, болтовые соединения показаны | ☐ |
| 22 | Позиционные номера | Каждая деталь маркирована, нумерация без пропусков, совпадает со спецификацией | ☐ |
| 23 | Двойная простановка размеров | На чертеже марки выполнены обе цепочки — относительная (с толщинами деталей) и абсолютная нарастающим итогом от единой базы | ☐ |
| 24 | База отсчёта | Одна на весь элемент: колонны — от пятки, балки и прогоны — от левого торца | ☐ |
| 25 | Размеры на деталировках | Только относительные, абсолютных нет | ☐ |
| 26 | Высотные отметки | В метрах с тремя знаками после запятой | ☐ |
| 27 | Ссылки на узлы и разрезы | Сквозные обозначения, ссылки между листами проставлены | ☐ |
| 28 | Сварные швы | Обозначены по ГОСТ 2.312-72; при числе швов более 5 — таблица швов | ☐ |
| 29 | Болтовые соединения | Стандарт, диаметр, длина, класс прочности болта; диаметры отверстий проставлены | ☐ |
| 30 | Технические требования | Состав по п. 8.7; размещены под спецификацией над штампом; все нормативные ссылки достоверны и действуют | ☐ |
| 31 | Координация со смежными комплектами | Геометрия и отметки согласованы с КМ, КЖ, АР | ☐ |

### Д. Спецификации и ведомости (раздел 10)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Поэлементная спецификация | Заполнена полностью, итоговая масса посчитана | ☐ |
| 33 | Надбавка на сварные швы | Строка «На сварные швы 1%» присутствует | ☐ |
| 34 | Марки стали | Указаны для каждой позиции по ГОСТ 27772-2015 | ☐ |
| 35 | Сводные таблицы на основном (главном) листе 3D-вида | Выборка металла, спецификация метизов, ведомость покраски, ведомость отправочных марок | ☐ |
| 36 | Ведомость покраски | Площадь окраски посчитана по поверхности проката из выборки металла | ☐ |

### Е. Производственные файлы (раздел 9)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | Чертежи деталей | Выпущены на все детали, позиции совпадают с поэлементными спецификациями | ☐ |
| 38 | Углы зарезки | Для всех погонажных деталей с косыми торцами указаны углы левого и правого торцов, длины по обеим кромкам | ☐ |
| 39 | Раскроечные карты | Весь погонажный прокат оптимизирован в CutLogic 1D, kerf 5 мм, длины хлыстов по п. 9.5 | ☐ |
| 40 | DXF-файлы | Выпущены на все листовые детали, масштаб 1:1, посторонних объектов нет | ☐ |
| 41 | Слои DXF | Layer 1 — рез, Layer 14 — гравировка; контуры примыканий и позиционные номера нанесены | ☐ |
| 42 | Наименования файлов | DXF, IGES и раскроечные карты названы по п. 9.6–9.8 | ☐ |
| 43 | Файлы IGES | Выпущены при наличии указания; разложены по папкам сечений | ☐ |
| 44 | Согласованность данных | Количество, толщина и марка стали совпадают между файлом резки, чертежом детали и выборкой металла | ☐ |

### Ж. Файлы и передача (разделы 3, 15)

| № | Параметр проверки | Требование | Отметка |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | Структура папок объекта | Файлы разложены по папкам `ТЗ`, `Фото`, `КМД`, `NC`, `IGES`, `Раскрой`; договор в корне | ☐ |
| 46 | Раскладка файлов резки | DXF — по маркам стали и толщинам, IGES — по сечениям | ☐ |
| 47 | Сопроводительные спецификации | Вложены в папки `NC` и `IGES` | ☐ |
| 48 | Папка «К выдаче» | Итоговый пакет сформирован | ☐ |

Конструктор: _______________ / ____________ / «___» __________ 20___ г.

## 16.4. Результат нормоконтроля

Заполняется начальником проектно-конструкторского отдела:

| Результат | Отметка | Замечания | Дата повторной сдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Прошёл | ☐ | — | — |
| Не прошёл | ☐ | ______________________ | «___» __________ |

Начальник отдела: _______________ / ____________ / «___» __________ 20___ г.

Результат переносится в графу «Нормоконтроль» рабочего журнала отдела.

# ПРИЛОЖЕНИЯ. Образцы оформления листов

Образцы прилагаются к настоящему Регламенту отдельными файлами и являются

обязательным справочным материалом для конструктора. При расхождении между

образцом и текстом Регламента приоритет имеет текст Регламента.

| № | Образец | Иллюстрирует раздел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист | 5.2, 6.2 |
| 2 | Лист «Общие данные» | 11 |
| 3.1 | 3D-вид объекта со спецификациями и ведомостями | 5.3, 10 |
| 3.2 | 3D-вид объекта со спецификациями и ведомостями (вариант 2) | 5.3, 10 |
| 4.1 | Деталировка металлопроката (двутавры с отверстиями) | 9.3 |
| 4.2 | Деталировка металлопроката (ГСП трубы с зарезкой под углами) | 9.3 |
| 5.1 | Деталировка листового металла (сложные фигуры) | 9.4 |
| 5.2 | Деталировка листового металла (простые фигуры) | 9.4 |
| 6.1 | Отправочная марка фермы | 8.1, 8.5 |
| 6.2 | Отправочная марка балки | 8.1, 8.5, 10.1 |
| 6.3 | Отправочная марка прогона | 8.1 |
| 6.4 | Отправочная марка сложной колонны | 8.1, 8.5 |
| 6.5 | Отправочная марка простой колонны | 8.1, 8.5 |
| 6.6 | Отправочная марка связи, распорки | 8.1 |
| 7 | Монтажная схема. Металлоконструкции площадки | 5.8 |
| 8 | Монтажная схема раскладки листа ПВЛ | 5.8 |
| 9 | Пример раскроечной карты CutLogic 1D | 9.6 |
| 10 | Распределение контура и гравировки пластины по слоям в CypCut | 9.7 |

Основная надпись на образцах соответствует действующему составу подписей —

Разраб. · Нач. констр. · Н. контроль · Гл. инженер (п. 6.2).

Ниже приведены сами образцы.

## Пример титульного листа

Пример титульного листа

## Пример листа «Общие данные»

Пример листа «Общие данные»

## Пример 3D вида с необходимыми спецификациями и ведомостями по объекту — лист 1

Пример 3D вида с необходимыми спецификациями и ведомостями по объекту — лист 1

## Пример 3D вида с необходимыми спецификациями и ведомостями по объекту — лист 2

Пример 3D вида с необходимыми спецификациями и ведомостями по объекту — лист 2

## Пример 3D вида с необходимыми спецификациями и ведомостями по объекту 2

Пример 3D вида с необходимыми спецификациями и ведомостями по объекту 2

## Деталировка металлопроката 1 (двутавры + отверстия) — лист 1

Деталировка металлопроката 1 (двутавры + отверстия) — лист 1

## Деталировка металлопроката 1 (двутавры + отверстия) — лист 2

Деталировка металлопроката 1 (двутавры + отверстия) — лист 2

## Пример детализации металлопроката (ГСП трубы + зарезка под углами)

Пример детализации металлопроката (ГСП трубы + зарезка под углами)

## Деталировка листового металла (сложные фигуры) — лист 1

Деталировка листового металла (сложные фигуры) — лист 1

## Деталировка листового металла (сложные фигуры) — лист 2

Деталировка листового металла (сложные фигуры) — лист 2

## Пример деталировки листового металла (простые фигуры)

Пример деталировки листового металла (простые фигуры)

## Отправочная марка фермы

Отправочная марка фермы

## Отправочная марка балки

Отправочная марка балки

## Отправочная марка прогона

Отправочная марка прогона

## Отправочная марка сложной колонны

Отправочная марка сложной колонны

## Отправочная марка простой колонны

Отправочная марка простой колонны

## Отправочная марка связи, распорки

Отправочная марка связи, распорки

## Монтажная схема. Металлоконструкции площадки

Монтажная схема. Металлоконструкции площадки

## Монтажная схема раскладки листа ПВЛ

Монтажная схема раскладки листа ПВЛ

## Пример раскроя двутавра 20Ш1

Пример раскроя двутавра 20Ш1

## Распределение контура и гравировки пластины по слоям в CypCut

Распределение контура и гравировки пластины по слоям в CypCut