- В штампе номер шифра объекта будет 955-26. Дальше 955-26.1, если у нас там какой-то второй комплект и т. д. То есть это пример: а саму стадию КМД писать в нужной ячейке.

- Позиции в деталировочных чертежах должны быть по порядку.

- Деталировочные чертежи отдельно, отдельный лист под свой тип сечения.

- Катеты сварных швов должны быть указаны, а также изображение сварных швов на соединениях труб с пластинами, пластин с пластинами, и также таблица катетов должна быть.

- Если необходимо указывать в чертежах разделку кромок

- Гравировка на металлопрокате, кроме обозначения позиции, должна быть еще штриховыми линиями на самом металлопрокате, на трубах, на уголках, на двутаврах, куда приходят пластины. Разметка должна быть. Формат этих файлов IGS

- В раскроечных картах должен фигурировать шифр объекта в обязательном порядке.

- Сделать указание по размерам отверстий в Двутаврах, в которых отверстия именно в торцевых частях и сами Двутавры. имеют косой срез.